Техническое задание

на поставку серводвигателя

Приводное и электрическое оборудование

«Система компенсации весовой составляющей  штанг антенн».

Краткое описание. Стойка с поворотной консолью. Высота стойки 12 метров, вылет консоли 4 метра. На консоли установлена рельсовая направляющая, по которой перемещается  приводная каретка с подвесом в состав каретки входит платформенный датчик веса и два абсолютных энкодера для определения весовой составляющей штанги антенны и отслеживания отклонения подвеса в плоскости перпендикулярной горизонту. Точность определения весовой составляющей 0,02 кг., точность определения угла 0,05°. На консоли установлен намотчик с приводным оборудованием. Консоль и стойка имеют механическую связь посредством электропривода для обеспечения поворота консоли относительно стойки на угол в 160 градусов. Комплект шкаф электрический должен содержать оборудование и программное обеспечение позволяющее реализовать следующую логику и визуализацию работы системы: определить вес штанги, дать команду приводу намотчика поддерживать заданное усилие в тросе подвеса в динамике. По показаниям энкодеров обеспечивать вертикальное положение троса подвеса в двух плоскостях посредством задействования приводов перемещения каретки и поворота консоли. ПО должно обеспечивать управление как в ручном так, и в автоматическом режиме. Электрическое оборудование должно быть подобрано с запасом по мощности на 50% на случай дальнейшей замены серводвигателей на более мощные. Средство визуализации-сенсорная панель оператора, вмонтированная в шкаф управления (размер по согласованию с заказчиком, ориентировочно не менее 6 дюймов).

Требования к поставщику:

- Предоставление сертификатов соответствия на выполнение работ и разработку ПО;

- Использование лицензионного программного обеспечения;

- Разработка схемы электрической принципиальной;

- Наличие паспорта изделия (комплект шкаф);

- Проведение пусконаладочных работ на заводе-заказчике;

- Доработка ПО, по необходимости.

Технические характеристики и комплектность:

| № п/п | Наименование | тип | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приводное электрическое оборудование и система управления: |  |  |  |
|  | а) Cерводвигатель “Mitsubishi Electric” | HF-MP13B Номинальная мощность 100Вт. Номинальный момент 0,32 Н*м. Максимальный момент 0,95 Н*м | 1 | шт |
|  | б) Планетарный механизм“Mitsubishi Electric” | GPT55-B14T-V0-P21-8 Код ля навешивания мотора P21; D43=30;D44=46; D45=4,5;d42=8; n2NGM=120 об/мин; T2ngm=7,4H*m; i=25. | 1 | шт |
|  | в) Серводвигатель “Mitsubishi Electric” | HF-MP23B Номинальная мощность 200Вт. Номинальный момент 0,64 Н*м. Максимальный момент 1,9 Н*м | 1 | шт |
|  | г) Планетарный механизм “Mitsubishi Electric” | GPT75-B14T-H-P20-14 Код ля навешивания мотора P20; D43=50; D44=70; D45=5,8; D42=14; L42=30. n2NGM=120 об/мин; T2ngm=14,9H*m; i=25. | 3 | шт |
|  | д) Cерводвигатель “Mitsubishi Electric” | HF-MP73(B) Номинальная мощность 0,75кВт. Номинальный момент 2,4 Н*м. Максимальный момент 7,2 Н*м | 1 | шт |
|  | е) Планетарный механизм “Mitsubishi Electric” | GPT90-B14T-V0-P12-19 Код для навешивания мотора P12; i=50 | 1 | шт |
|  | ж)Комплект кабелей для подключения серводвигателя HF-MP13(B). “Mitsubishi Electric” | Кабель датчика положения, кабель тормоза, силовой кабель. | 1 | шт |
|  | з)Комплект кабелей для подключения серводвигателя HF-MP23(B). “Mitsubishi Electric” | Кабель датчика положения, кабель тормоза, силовой кабель. | 1 | шт |
|  | и)Комплект кабелей для подключения серводвигателя HF-MP73(B). “Mitsubishi Electric” | Кабель датчика положения, кабель тормоза, силовой кабель. | 1 | шт |
|  | к) Платформенный датчик веса HBM | PW10AC3/150KG Арт. K-PW10A-N-MR-150-N-6-A Длина кабеля 6000мм. | 2 | шт |
|  | л) Индуктивный трехпроводный датчик Autonics | PRW12-4DP2 В стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъемом 1, диапазон срабатывания 4 мм. | 5 | шт |
|  | м)Разъем М12х1 и кабель Autonics | CID3-5 Кабель 5 м с одним прямым разъемом, постоянный ток, 3 провода. | 5 | шт |
|  | н) Индуктивный трехпроводной датчик Autonics | PR30-10DP2 в стандартном корпусе 58 мм. С индикатором и кабелем 2000мм. | 4 | шт |
|  | о) Энкодер абсолютного положения | Sendix 3651 Арт. 8.3651.2334.1311 | 4 | шт |
|  | п) Кабель к энкодеру абсолютного положения Sendix 3651 “ | Длина кабеля 10м. | 2 | шт |
|  | Комплект-шкаф электрический “Mitsubishi Electric” | Компл-Ш с оборудованием и программным обеспечением, включая монтаж оборудования и пуско-наладочные работы | 1 | шт |

Приводное и электрическое оборудование

«Стойка для измерительного оборудования».

Краткое описание.

Стойка для измерительного оборудования – вертикальная колонна высотой 11 метров. По колонне установлены рельсовые направляющие с блоком кареток, блок кареток связан с сервоприводом посредством зубчатого ремня для обеспечения вертикального перемещения кронштейна с измерительным оборудованием. Ход блока кареток по направляющим в диапазоне 800…10350 мм. Крайние положения хода блока кареток обеспечиваются программным управлением параметров движения сервопривода, а также дополнительно индуктивными датчиками конечного положения. Грузоподъемность блока кареток 50 кг, скорость подъема-опускания 0,5 м/мин. (предусмотреть дополнительно регулировку скорости от 0 до 10 м/мин. программным управлением).

Комплект шкаф с электрическим оборудованием должен иметь выносной пульт оператора, длина кабеля пульта 5 метров, кнопки на пульте без фиксации, кнопки пульта оператора должны быть задублированы непосредственно на самом шкафе.

Электрическое оборудование должно быть подобрано с запасом по мощности на 50% на случай дальнейшей замены серводвигателей более мощными.

Требования к поставщику:

- Предоставление сертификатов соответствия на выполнение работ и разработку ПО;

- Использование лицензионного программного обеспечения;

- Разработка схемы электрической принципиальной;

- Наличие паспорта изделия (комплект шкаф);

- Проведение пусконаладочных работ на заводе-заказчике;

- Доработка ПО, по необходимости.

Технические характеристики и комплектность:

| № п/п | Наименование | тип | Кол-во | Ед.изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приводное электрическое оборудование и система управления: |  |  |  |
|  | а) Cерводвигатель “Mitsubishi Electric” | HF-MP73(B) Номинальная мощность 0,75кВт. Номинальный момент 2,4 Н*м. Максимальный момент 7,2 Н*м | 6 | шт |
|  | б) Планетарный механизм“Heytec” | GPT90-B14T-Н-P12-19 Код для навешивания мотора P12; i=50. | 6 | шт |
|  | ж)Комплект кабелей для подключения серводвигателя HF-MP73 (B). “Mitsubishi Electric” | Кабель датчика положения, кабель тормоза, силовой кабель. | 6 | шт |
|  | л) Индуктивный трехпроводный датчик Autonics | PRW12-4DP2 В стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъемом 1, диапазон срабатывания 4 мм. | 12 | шт |
|  | м)Разъем М12х1 и кабель Autonics | CID3-5 Кабель 5 м с одним прямым разъемом, постоянный ток, 3 провода. | 12 | шт |
|  | Комплект-шкаф электрический “Mitsubishi Electric” | Комплект-шкаф электрический с выносным пультом оператора (длина кабеля 5 метров) и программным обеспечением, включая монтаж оборудования и пусконаладочные работы | 6 | шт |

Сроки поставки: 100 дней.

Условия поставки.

- Требования к гарантии:

Гарантийный срок поставщика и изготовителя на поставляемое оборудование составляет не менее  12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.  Ввод оборудования в эксплуатацию производится специалистами ЗАКАЗЧИКА.

Если в течение срока гарантии оборудование окажутся дефектным, ПОСТАВЩИК по требованию ЗАКАЗЧИКА в течение 10 дней без какой-либо дополнительной оплаты со стороны ЗАКАЗЧИКА должен устранить обнаруженные дефекты путем замены дефектного оборудования новым. Гарантийный период для оборудования, которое оказалось дефектным, продлевается на период простоя до устранения.

- Условия доставки

Доставка оборудования осуществляется гражданами РФ на условиях поставки DDP г.Красноярский Край, г.Железногорск, ул. Загородная 11, АО «ИСС».

- Требования к упаковке оборудования

Оборудование должно быть поставлено в упаковке, обеспечивающей полную сохранность от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его  смешанным транспортом, с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения в условиях жаркого лета и холодной зимы.

Упаковка должна быть приспособлена как к крановым перегрузкам, так и перегрузкам ручным способом, на тележках и автокарах.

Упаковка должна содержать маркировку (наименование и количество единиц оборудования, вес брутто и нетто, габарит и т.д.),

- Прочие условия

Поставляемое оборудование должно быть:

- свободно от прав третьих лиц;

- не бывшим в эксплуатации и не выставочным образцом;

- комплектным, работоспособным и готовым к эксплуатации.