Оборудование Требования к оборудованию, используемому при выполнении работ. № п/п; Наименование оборудования; Наименование показателей оборудования и их значения; Нормативная документация, которой должно соответствовать оборудование; Ед. изм.; Кол-во. 1; Сетевой коммутатор CISCO или эквивалент:; Управляемый коммутатор Монтаж в стойку – наличие Формат: не более 1 юнита (1U) Светодиодные индикаторы: Активность портов, активность соединения, дуплекс, активность питания, скорость передачи на портах, активность системы. – наличие Поддержка оптоволоконной сети – наличие Флэш-память: не менее 128 MB Оперативная память: не менее 512 MB Поддерживаемые скорости передачи данных 10/100 мегабит в секунду Скорость передачи данных (максимальная): не менее 1 гигабита в секунду Скорость передачи сетевых пакетов (производительность маршрутизации): не менее 35.7 миллионов пакетов в секунду Внутренняя пропускная (коммутационная) способность: не менее 160 гигабит в секунду Полнодуплексный режим – наличие Количество LAN портов: не менее 12 шт Тип LAN портов: 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Combo SFP Количество uplink-портов: не менее 4 шт Интерфейсы: не менее 12 SFP порта (mini-GBIC) разъем RJ-45; не менее 4 USB порт тип A; не менее 1 порта мини-USB тип B с функцией управления, не менее 1 порта 10Base-T/100Base-TX разъем RJ-45 с функцией управления Слоты расширения не менее 1 шт. - наличие Консольный порт – наличие Поддержка стекирования – наличие Поддержка «горячей замены» модулей – наличие Коммутация 2 и 3 уровней – наличие Динамическое назначение IP адресов – наличие Автоматическое согласование – наличие Транкинг – наличие Выравнивание трафика (traffic shaping) - наличие Поддержка сетевого протокола для реализации текстового интерфейса по сети (Telnet) – наличие Поддержка простого протокола сетевого управления (SNMP) – наличие Поддержка работы в стеке – наличие Статическая маршрутизация – наличие Протоколы динамической маршрутизации (RIP v1 и RIP v2) – наличие Ограничение скорости – наличие Процесс отслеживания сетевого трафика (IGMP snooping) – наличие Поддержка протокола динамической настройки узла (DHCP сервер) – наличие Размер таблицы MAC-адресов не менее 12000 записей IP маршрутизация - наличие Число логических (виртуальных) локальных компьютерных сетей (VLAN): не менее 1005 Контроль «широковещательного шторма» – наличие Стандарты сети: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x и IEEE 802.3z; шт.; 1. 2; Сетевой коммутатор CISCO или эквивалент:; Управляемый коммутатор 2 уровня Монтаж в стойку – наличие Формат: не более 1 юнита (1U) Количество портов гигабитной технологии пакетной передачи данных для компьютерных сетей (Gigabit Ethernet): не менее 48 шт Количество оптоволоконных портов (SFP): не менее 4 шт Консольный порт – наличие Коммутационная способность: не менее 216 Гбит/с Поддержка резервного блока питания (РБП) - наличие Число логических (виртуальных) локальных компьютерных сетей (VLAN): не менее 1023 Тактовая частота процессора: не менее 600 МГц Флэш-память: не менее 128 МБ Оперативная память: не менее 512 МБ Управление через веб-интерфейс – наличие Поддержка передачи данных, превышающие 1500 байт (Jumbo Frames) –наличие Полнодуплексный режим – наличие Контроль «широковещательного шторма» – наличие Поддержка простого протокола сетевого управления (SNMP) – наличие Поддержка стекирования – наличие Стандарты сети: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1D IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x и IEEE 802.3z Блок питания встроенный - наличие; шт.; 4. 3; SFP-модуль CISCO или эквивалент:; Скорость передачи данных не менее 1 гигабита в секунду Максимальная длина витой пары категории 5 не менее 100 м Разъемы для витопарного кабеля – RJ45; шт.; 1. 4; SFP-модуль CISCO или эквивалент:; Трансивер Максимальная длина двухволоконного многомодового оптического кабеля: не менее 550 м Длина волны: не менее 850 нанометров Тип кабеля: многомодовый Разъемы для оптического кабеля: двойной LC Скорость передачи данных: в диапазоне от 100 мегабит в секунду до 1,25 гигабит в секунду Выходная мощность передатчика от -9.5 дБм до -3 дБм Сетевой интерфейс: 1000Base-SX Количество портов: 1; шт.; 20. 5; IP АТС Yeastar или эквивалент:; Тип: Гибридная офисная IP-АТС, поддерживающая IP-телефонию, аналоговую телефонию, глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи (GSM), универсальную мобильную телекоммуникационную систему (UMTS) и цифровые линии интерфейса базовой скорости (BRI) Максимальное количество внутренних абонентов: не менее 500 внутренних абонентов Максимальное количество одновременных вызовов: не менее 80 Функция записи разговоров - наличие Голосовая почта – наличие Запись голосовой почты на встроенную память – наличие Порт цифрового потока E1/T1/J1 не менее 1 шт. – наличие Возможность установки жесткого диска – наличие Поддерживаемые интерфейсы: До 16 аналоговых портов (FXO/FXS) используя модули, до 8 GSM-портов используя модули, до 8 UMTS-портов используя модули, до 8 BRI портов, используя модули Установка максимально не менее 8-и различных модулей – наличие Порты Ethernet не менее 2 (LAN не менее 1 (10/100/1000 Мб/с), WAN не менее 1 (10/100/1000 Мб/с)) Консольный порт (RS232): не менее 1 Порт USB версии 2.0: не менее 1 Установка в телекоммуникационную стойку 19 дюймов' - наличие Полная русификация – наличие Возможности: Функция записи разговоров - наличие Голосовая почта – наличие Запись голосовой почты на встроенную память – наличие Трансфер вызова – наличие Переадресация вызова – наличие Парковка вызова – наличие Захват вызова – наличие Групповой вызов – наличие Маршрутизация вызова – наличие Режим ожидания – наличие Оповещение (Paging Call) – наличие Интерком – наличие Конференц-комнаты – наличие Режим «не беспокоить» (DND) – наличие Очередь – наличие Интерактивный голосовой автоответчик (IVR) с гибкой конфигурацией – наличие Музыка в режиме ожидания (Music On Hold) – наличие Быстрый набор – наличие Система внешнего доступа к линиям АТС – наличие Личный кабинет пользователя – наличие Отображение статуса абонента – наличие Записная книга – наличие Черный список – наличие Детализация звонков – наличие Поддержка видео – наличие VoIP характеристики: Протоколы: протокол установления сеанса (SIP 2.0), протокол обмена VoIP данными между IP-PBX (IAX2), протокол пользовательских датаграмм (UDP), межсетевой протокол (TCP), безопасность транспортного уровня (TLS). Поддержка аудиокодеков: G.711, GSM, SPEEX, G.722, G.726, ADPCM, G.729A Поддержка видеокодеков: H261, H263, H263p, H264, MPEG4 Режим тональный набор (DTMF) – наличие Сетевые характеристики Режимы работы с сетью: статический IP, динамический IP (DHCP) и протокол канального уровня передачи кадров через Ethernet (PPPoE) Межсетевой экран – наличие Логическая («виртуальная») локальная компьютерная сеть (VLAN) – наличие Динамическая система доменных имён — технология, позволяющая информации на DNS-сервере обновляться в реальном времени и по желанию в автоматическом режиме (DDNS) – наличие В комплект поставки должны быть включены: Модуль расширения гибридных АТС для подключения не менее 2 внешних телефонных линий FXO: не менее 2 шт Крепление для стойки: не менее 2 шт Кабель питания: не менее 1шт Сетевой кабель (патчкорд): не менее 1 шт Телефонный кабель: не менее 2 шт Консольный кабель (RS232): не менее 1 шт Диск с программным обеспечением Инструкция по установке Краткое руководство пользователя; шт.; 1. 6; IP-телефон Grandstream или эквивалент:; Тип: VoIP-телефон Поддержка не менее 2 SIP линий Прием двух вызовов одновременно на каждую линию – наличие Встроенный двухпортовый коммутатор 10/100 Мбит/с – наличие Громкая связь – наличие Разъем для гарнитуры – наличие Возможность крепления на стену – наличие Не менее 2 порта Ethernet Удержание и ожидание вызова – наличие Переадресация и перевод вызова – наличие Парковка вызова – наличие Громкая связь – наличие Телефонная книга: не менее 500 записей Журнал вызовов: не менее 200 записей Автонабор при поднятой трубке – наличие Автоответ – наличие Конференцсвязь не менее трехсторонней – наличие Жидкокристаллический экран: не менее 128x40 пикселей Выбора линии: не менее 2 клавиш Программируемые клавиши: не менее 3 Навигационные клавиши: не менее 5 Функциональные клавиши: не менее 8 Разъем RJ9 для подключения гарнитуры - наличие; шт.; 80. 7; IP-телефон Grandstream или эквивалент:; IP-телефон c поддержкой: не менее 6 учетных записей SIP Цветной жидкокристаллический экран с диагональю: не менее 4,3 дюйма Программируемые клавиши: не менее 5 Не менее 24 программируемых индикаторов статуса линии (BLF) клавиш Конференцсвязь не менее пятисторонней – наличие Поддержка широкополосного звука HD-качества Громкая связь – наличие Телефонная книга: не менее 2000 записей Журнал: не менее 500 записей Удержания и перевод вызова – наличие Переадресация – наличие Автодозвон – наличие Автоответ – наличие Набор одним нажатием – наличие Музыка на удержании вызова – наличие Возможность настенного крепления – наличие Не менее 2 сетевых порта гигабит(Gigabit) Возможность питания через Ethernet (PoE) – наличие Производственная спецификация беспроводных персональных сетей (Bluetooth) – наличие Универсальная последовательная шина (USB) – наличие; шт.; 2. 8; Источник бесперебойного питания APC или эквивалент:; Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием Выходная мощность: не менее 8000 Вольт Амперы Форма выходного сигнала: синусоида Максимальная поглощаемая энергия импульса: не менее 480 Дж Количество выходных разъемов питания с питанием от батарей не менее 11, из них: Выходные розетки типа IEC320: не менее 6 Выходные розетки типа IEC320 С19: не менее 4 Выходной разъем клеммная колодка: не менее 1 На входе 1-фазное напряжение На выходе 1-фазное напряжение Входная частота от 45 Гц до 65 Гц Выходная частота от 47 Гц до 63 Гц Уровень шума: не более 55 дБ Цвет: черный Высота (в юнитах): не более 6 U Интерфейсы: универсальная последовательная шина (USB) не менее 1, последовательный порт персональных компьютеров (RS-232) не менее 1, Ethernet не менее 1 Слот для дополнительных интерфейсов – наличие Отображение информации на жидкокристаллическом экране – наличие Звуковая сигнализация – наличие Холодный старт – наличие Ручной Обходной режим (By-pass) – наличие Автоматический Обходной режим (By-pass) – наличие Время зарядки батареи: не более 1,5 часа Возможность замены батарей – наличие Возможность подключение дополнительных батарей – наличие Защита от перегрузки – наличие Защита от высоковольтных импульсов – наличие Фильтрация помех – наличие Защита от короткого замыкания – наличие Стабилизатор выходного напряжения – наличие Функция аварийного выключения питания (EPO – emergency power off) – наличие; шт.; 1. Материалы Требования к оборудованию, используемому при выполнении работ. № п/п; Наименование и материалы к оборудованию; Наименование показателей и их значения; Нормативная документация, которой должно соответствовать оборудование; Ед. изм.; Кол-во. 1; Шкаф телекоммуникационный ЦМО или эквивалент:; Предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях Степень защиты от проникновения твердых предметов, пыли и воды: не ниже IP20 Стенки фиксируются пластиковыми защелками и точечными замками Тип исполнения – напольный Высота для размещения оборудования: не менее 42 юнитов Габаритные размеры (ВхШхГ): не менее (2030х600х800) мм Полезная глубина: не менее 680 мм Распределенная нагрузка: не менее 550 кг Материал шкафа: сталь, толщиной не менее 2 мм Материал передней двери: тонированное ударопрочное стекло Возможность установки вентиляторных модулей – наличие; шт.; 1. 2; Блок силовых розеток ЦМО или эквивалент:; Номинальное напряжение: не менее 220 В Высота: не более 45 мм Ширина: не более 483 мм Глубина: не более 45 мм Максимальная мощность потребления: не менее 2,2 кВт Номинальный ток: не менее 10 A Количество розеток: не менее 8 шт Материал корпуса: металл Цвет исполнения: черный, порошково-полимерное покрытие с предварительным фосфатированием Расположение розеток: горизонтально На лицевой части блока установлен выключатель Возможность монтажа в 19-дюймовые конструктивы по МЭК 297 – наличие Вход питания - гнездо С14 на тыльной стороне блока; Выполнен по ГОСТ 28601.2-90 «Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Шкафы и стоечные конструкции. Основные размеры»; шт.; 2. 3; Модуль вентиляторный ЦМО или эквивалент:; Высота: не более 1 юнита (44,45 мм) Ширина: не более 482,6 мм Цвет: серый Количество модулей: не менее 3 шт Возможность монтажа в 19-дюймовые конструктивы по МЭК 297 – наличие Передняя панель модуля снабжена термометром. Наличие датчика температуры, рассчитанный на включение вентиляторов при температуре не более 35°C; Выполнен по ГОСТ 28601.2-90 «Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Шкафы и стоечные конструкции. Основные размеры»; шт.; 1. 4; Комплект проводов ЦМО или эквивалент:; Используются для заземления установленного оборудования к корпусу шкафа, а также для организации общего контура заземления. Включает набор проводов и фиксирующих гаек: - Провод заземления длиной не менее 250 мм, сечение не менее 4 мм2 (кольцевой наконечник-розетка): не менее 4 шт - Провод заземления длиной не менее 150 мм, сечение не менее 4 мм2 (кольцевой наконечник-кольцевой наконечник): не менее 4 шт - Винт М6х12: не менее 10 шт - Гайка зубчатая М6: не менее 10 шт; шт.; 1. 5; Комплект монтажный № 2 ЦМО или эквивалент:; В комплект входят винты, шайбы и гайки с защелкой Используются для крепления оборудования в шкафы и стойки Комплект: не менее 50 шт; шт.; 2. 6; Кабельный органайзер LEGRAND или эквивалент:; Для обеспечения оптимального размещение патч-кордов в 19-дюймовые конструктивы. Материал корпуса: металл Цвет: чёрный; шт.; 8. 7; Патч-панель LEGRAND или эквивалент:; Для построения больших и малых структурированных кабельных систем Тип экранирование – неэкранированная витая пара (UTP) Категория: не ниже 6 Количество портов: не менее 24 Возможность монтажа в 19-дюймовые конструктивы – наличие Цифровая и цветовая маркировка - наличие Каждый коннектор автоматически заземлен Задний кабельный организатор - наличие Механизм быстрой фиксации – наличие Цвет: черный; шт.; 8. 8; Кабель витая пара LEGRAND или эквивалент:; Вид кабеля неэкранированная витая пара Длина в бухте: не менее 305 м Категория кабеля: Cat. 6 Количество жил: не менее 8 шт Количество пар: не менее 4 шт Материал оболочки с низким дымовыделением, нулевым содержание галогенов (LSZH — low smoke zero halogen) Типоразмер 4x2x0.56; упак.; 32. 9; Патч-корд LEGRAND или эквивалент:; Сфера применения: организация волоконно-оптической линии связи Длина: не менее 2 м Тип волокна: многомодовый (ОМ2) Тип волокна: 50/125 Тип оболочки: с низким дымовыделением, нулевым содержание галогенов (LSZH — low smoke zero halogen) Оптические разъемы: LC-LC Конструкция волоконно-оптического кабеля: Duplex; шт.; 10. 10; Патч-корд LEGRAND или эквивалент:; Сфера применения: построение локально вычислительных сетей (ЛВС) Длина: от 1 м до 1,5 м Категория кабеля Cat. 6 Количество жил: не менее 8 шт Количество пар: не менее 4 шт Материал оболочки с низким дымовыделением, нулевым содержание галогенов (LSZH — low smoke zero halogen) Материал кабеля: медь Физический сетевой интерфейс RJ45 - наличие; шт.; 179. 11; Патч-корд LEGRAND или эквивалент:; Сфера применения: построение локально вычислительных сетей (ЛВС) Длина: от 3 м до 5 м Категория кабеля Cat. 6 Количество жил: не менее 8 шт Количество пар: не менее 4 шт Материал оболочки с низким дымовыделением, нулевым содержание галогенов (LSZH — low smoke zero halogen) Материал кабеля: медь Физический сетевой интерфейс RJ45 - наличие; шт.; 164. 12; Перегородка разделительная LEGRAND или эквивалент:; Разделительная перегородка предназначена для установки в короб с целью разделения силовой и информационной проводки, чтобы избежать наводок и потерь сигнала. Для монтажа в кабель канал, представленный в разделе 3 пункт 5 ведомости работ по монтажу и пуско – наладке структурированной кабельной системы, системы телефонной связи. Цвет: белый; шт.; 256. 13; Накладка на стык профиля LEGRAND или эквивалент:; Накладка на стык короба представленный в разделе 3 пункт 5 ведомости работ по монтажу и пуско – наладке структурированной кабельной системы, системы телефонной связи. Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа, служит для скрытия стыка профилей, выполняя декоративную функцию. Цвет: белый; шт.; 512. 14; Накладка на стык крышек LEGRAND или эквивалент:; Накладка на стык крышек, служит для скрытия стыка между крышками, выполняя декоративную функцию для секционируемого кабель-канала, представленного в разделе 3 пункт 5 ведомости работ по монтажу и пуско – наладке структурированной кабельной системы, системы телефонной связи. Цвет: белый; шт.; 256. 15; Заглушка для короба торцевая LEGRAND или эквивалент:; Служит для закрытия торца короба. Выполняет защитную функцию, предотвращая попадание пыли, влаги и прочее. Придает эстетичный вид, выполняя декоративную функцию. Заглушка для короба, представленного в разделе 3 пункт 5 ведомости работ по монтажу и пуско – наладке структурированной кабельной системы, системы телефонной связи. Цвет: белый; шт.; 51. 16; Угол плоский LEGRAND или эквивалент:; Применение: для изменения направления кабельной трассы на 90° на одной плоскости. Угол плоский для короба, представленного в разделе 3 пункт 5 ведомости работ по монтажу и пуско – наладке структурированной кабельной системы, системы телефонной связи. Цвет: белый; шт.; 51. 17; Угол внутренний LEGRAND или эквивалент:; Применение: для изменения направления кабельной трассы на 90° Угол для короба, представленного в разделе 3 пункт 5 ведомости работ по монтажу и пуско – наладке структурированной кабельной системы, системы телефонной связи. Цвет: белый; шт.; 4. 18; Угол внешний LEGRAND или эквивалент:; Угол внешний переменный от 60° до 120° с гибкой крышкой монтируется поверх углов. Состоит из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенке кабель-канала. Внешние и внутренние углы варьируются и адаптируются к конфигурациям стен. Угол внешний для короба, представленного в разделе 3 пункт 5 ведомости работ по монтажу и пуско – наладке структурированной кабельной системы, системы телефонной связи. Цвет: белый; шт.; 1. 19; Держатель кабелей (скоба) LEGRAND или эквивалент:; Используется для фиксации кабеля в коробе, в разделе 3 пункт 5 ведомости работ по монтажу и пуско – наладке структурированной кабельной системы, системы телефонной связи.; шт.; 786. 20; Суппорт для монтажа оборудования (2 модуля) LEGRAND или эквивалент:; Совместимость: для кабель-канала, представленного в разделе 3 пункт 5 ведомости работ по монтажу и пуско – наладке структурированной кабельной системы, системы телефонной связи. Для монтажа изделий в кабель-каналы и колонны с декоративными рамками белого цвета. Суппорты монтируются защелкиванием, возможен монтаж рядом друг с другом.; шт.; 82. 21; Розетка RJ45 LEGRAND или эквивалент:; Категория: 6 Конструкция: неэкранированная Разъем RJ45 T568A/B Терминирование проводников на IDC без инструмента Цвет: белый Число пар: не менее 4; шт.; 164. 22; Труба ПВХ гибкая гофрированная; Степень защиты: не ниже IP55 Минимальный радиус изгиба: не менее 60 мм Протяжка - наличие Длина: не менее 100 м Диаметр внешний: не менее 20 мм Диаметр внутренний: не менее 14.9 мм Температура монтажа: от -5°С до +60°С Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С; Не распространяет горение (по ГОСТ Р 53313-2009); шт.; 1. 23; Труба ПВХ гибкая гофрированная; Степень защиты: не ниже IP55 Минимальный радиус изгиба: не менее 75 мм Протяжка - наличие Длина: не менее 50 м Диаметр внешний: не менее 25 мм Диаметр внутренний: не менее 19 мм Температура монтажа: от -5°С до +60°С Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С; Не распространяет горение (по ГОСТ Р 53313-2009); шт.; 2. 24; Труба ПВХ гибкая гофрированная; Степень защиты: не ниже IP55 Минимальный радиус изгиба: не менее 96 мм Протяжка - наличие Длина: не менее 25 м Диаметр внешний: не менее 32 мм Диаметр внутренний: не менее 24,9 мм Температура монтажа: от -5°С до +60°С Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С; Не распространяет горение (по ГОСТ Р 53313-2009); шт.; 1. 25; Держатель с защелкой и дюбелем; Назначение: для крепления жёстких гладких и гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Дюбель для монтажа на бетонные и кирпичные поверхности без дополнительных аксессуаров - наличие Цвет: серый Температура монтажа: от -5°С до +60°С Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С Материал: пластик Подходит для труб диаметром: не более 20 мм Способ и тип крепления: дюбель в составе зажима; шт.; 200. 26; Держатель с защелкой и дюбелем; Назначение: для крепления жёстких гладких и гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Дюбель для монтажа на бетонные и кирпичные поверхности без дополнительных аксессуаров - наличие Цвет: серый Температура монтажа: от -5°С до +60°С Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С Материал: пластик Подходит для труб диаметром: не более 25 мм Способ и тип крепления: дюбель в составе зажима; шт.; 200. 27; Держатель с защелкой и дюбелем; Назначение: для крепления жёстких гладких и гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Дюбель для монтажа на бетонные и кирпичные поверхности без дополнительных аксессуаров - наличие Цвет: серый Температура монтажа: от -5°С до +60°С Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С Материал: пластик Подходит для труб диаметром: не более 32 мм Способ и тип крепления: дюбель в составе зажима; шт.; 50. 28; Сетчатый лоток; Габаритные размеры (ВхШхД): не менее (50х100х3000) мм Материал: сталь Диаметр проволоки: не менее 4 мм Полезное сечение: не менее 5000 мм Защитное покрытие поверхности: гальваническое цинкование Форма профиля U-образная форма; шт.; 20. 29; Легкая консоль потолочная для сетчатого лотка; Габаритные размеры (ДхШхТ): не менее (100х41х2,5) мм Полезная нагрузка: не менее 100 кг Материал: сталь Цвет: светло-серый Несущая способность: не менее 100 Н Защитное покрытие поверхности: непрерывное холодное цинкование Угол консоли: не менее 90° не более 95° Высота консоли: не менее 250 мм; шт.; 80. 30; Сетчатый лоток; Габаритные размеры (ВхШхД): не менее (50х200х3000) мм Материал: сталь Диаметр проволоки: не менее 4 мм Полезное сечение: не менее 10000 мм Защитное покрытие поверхности: гальваническое цинкование Форма профиля U-образная форма; шт.; 15. 31; Легкая консоль потолочная для сетчатого лотка; Габаритные размеры (ДхШхТ): не менее (200х41х2,5) мм Полезная нагрузка: не менее 80 кг Материал: сталь Цвет: светло-серый Несущая способность: не менее 100 Н Защитное покрытие поверхности: непрерывное холодное цинкование Угол консоли: не менее 90° не более 95° Высота консоли: не менее 250 мм; шт.; 60. 32; Сетчатый лоток; Габаритные размеры (ВхШхД): не менее (50х300х3000) мм Материал: сталь Диаметр проволоки: не менее 5 мм Полезное сечение: не менее 15000 мм Защитное покрытие поверхности: гальваническое цинкование Форма профиля U-образная форма; шт.; 10. 33; Легкая консоль потолочная для сетчатого лотка; Габаритные размеры (ДхШ): не менее (50х500) мм Полезная нагрузка: не менее 80 кг Материал: сталь Цвет: светло-серый Несущая способность: не менее 240 Н Защитное покрытие поверхности: непрерывное холодное цинкование Угол консоли: не менее 90° не более 95° Высота консоли: не менее 250 мм; шт.; 40. 34; Клемма заземления для сетчатого лотка; Габаритные размеры (ВхШхД): не менее (31х17х31); шт.; 50. 35; Стандартный анкер со шпилькой М8; Материал: сталь гальванически оцинкованная Длина: не менее 70 мм Полезная нагрузка: не менее 1210 кг Материал втулки: сталь Диаметр высверленного отверстия: не менее 12 мм Метрический размер резьбы: не менее 8 (M8) Минимальная глубина высверленного отверстия: не менее 60 мм; шт.; 360. 36; Крепежный набор №3 для монтажа проволочного лотка; Материал: сталь гальванически оцинкованная Метрический размер резьбы: не менее 6 (M6); шт.; 150. 37; Лоток неперфорированный; Материал: сталь Цвет: светло-серый Габаритные размеры (ШхВхД): не менее (100х50х2000) мм Защитное покрытие поверхности непрерывное холодное цинкование Полезное сечение: не менее 4900 мм Толщина материала: не менее 0,6 мм; шт.; 2. 38; Крышка с заземлением на лоток; Габаритные размеры (ВхД): не менее (15х2000) мм Толщина листовой стали: не менее 0,6 мм Материал: сталь Цвет: светло-серый Ширина крышки: не менее 100 мм Защитное покрытие поверхности непрерывное холодное цинкование Способ крепления: на защелках; шт.; 2. 39; Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа осн. 100 мм; Длина: не менее 196 мм Материал: сталь Защитное покрытие поверхности - непрерывное холодное цинкование Подходит для каналов шириной 50 мм Крепление лотка: винтовое Модель исполнения: скоба подвеса Подходит для максимальной высоты канала: не менее 36 мм; шт.; 6. 40; Держатель кабеля TRC; Материал: сталь, оцинкованная по методу Сендзимира Цвет: светло-серый Высота: не более 100 мм Ширина: не менее 100 мм Толщина листовой стали: не менее 1,5 мм; шт.; 6. 41; Лоток неперфорированный; Материал: сталь Цвет: светло-серый Габаритные размеры (ШхВхД): не менее (200х50х3000) мм Защитное покрытие поверхности непрерывное холодное цинкование Полезное сечение: не менее 9800 мм Толщина материала: не менее 0,8 мм; шт.; 2. 42; Крышка с заземлением на лоток; Высота: не менее 15 мм Толщина листовой стали: не менее 0,6 мм Длина: не менее 3000 мм Материал: сталь Цвет: светло-серый Ширина крышки: не менее 200 мм Защитное покрытие поверхности непрерывное холодное цинкование Способ крепления на защелках; шт.; 2. 43; Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа; Длина: не менее 296 мм Материал: сталь Защитное покрытие поверхности непрерывное холодное цинкование Подходит для каналов шириной 50 мм Крепление лотка: винтовое Модель исполнения: скоба подвеса Подходит для максимальной высоты канала не менее 36 мм; шт.; 6. 44; Держатель кабеля TRC; Материал: сталь, оцинкованная по методу Сендзимира Цвет: светло-серый Высота: не более 100 мм Ширина: не менее 200 мм Толщина листовой стали: не менее 1,5 мм; шт.; 6. 45; Стандартный анкер со шпилькой М8; Материал: сталь гальванически оцинкованная Длина: не менее 70 мм Полезная нагрузка: не менее 1210 кг Материал втулки: сталь Диаметр высверленного отверстия: не менее 12 мм Метрический размер резьбы: не менее 8 (M8) Минимальная глубина высверленного отверстия: не менее 60 мм; шт.; 24. 46; Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16; Материал: сталь гальванически оцинкованная Длина: не менее 16 мм Метрический размер резьбы: не менее 6 (M6); шт.; 24. 47; Винт с крестообразным шлицем М6х10; Материал: сталь гальванически оцинкованная Длина: не менее 10 мм Метрический размер резьбы: не менее 6 (M6); шт.; 6. 48; Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6; Материал: сталь гальванически оцинкованная Метрический размер резьбы: не менее 6 (M6); шт.; 30. 49; Винт для электрического соединения М5х8; Материал: сталь гальванически оцинкованная Длина: не менее 8 мм Метрический размер резьбы: не менее 5 (M5); шт.; 2. 50; Хомут Р6.6 стандартный; Назначение: для скрепления и фиксации пучков шнуров (кабеля, проводов), а также для их укладки в кабель-каналы и короба, для крепления кабелей к решеткам, сеткам или каркасным конструкциям. Цвет: белый Ширина: не менее 3.6 мм Длина: не менее 290 Минимальный диаметр охвата: не менее 2 мм Максимальный диаметр охвата: не менее 80 мм С внутренним зубчатым зацеплением В упаковке не менее 100 шт; упак.; 10. 51; Пена однокомпонентная, огнезащитная; Назначение: для быстрой герметизации стыков и щелей в стенах или перекрытиях, а также для заделки трещин, отверстий, вентиляционных каналов, монтажа дверей и окон. Предел огнестойкости: не менее 150 минут Температура монтажа: от +5 °C до +40 °C Температура хранения: от +3 °C до +40 °C Глубина заделки: не менее 200 мм при ширине зазора 30 мм Объем баллона: не менее 740 мл; шт.; 3. 52; Маркировочная лента; Способ монтажа: приклеивание Ширина: не менее 25,4 мм Длина: не менее 38,1 мм Материал: пластик Поле для надписи - наличие; шт.; 10. 53; Маркер; Назначение: для использования с маркировочными лентами и самоклеящимися этикетками Толщина пишущей поверхности: не менее 0,7 мм Цвет: черный Тип линии: тонкая линия; шт.; 2. Оборудование 2 Требования к оборудованию, используемому при выполнении работ. № п/п; Наименование оборудования; Наименование показателей и их значения; Нормативная документация, которой должно соответствовать оборудование; Ед. изм.; Кол-во. 1; Цифровая уличная IP камера видеонаблюдения Hikvision или эквивалент; - Форм-фактор: цилиндрическая - Разрешение матрицы: не менее 2 мегапикселей - Класс защиты пыле и влагозащищенности: не менее IP67 - Матрица: диагональ не менее 6,35 мм (1/2,8 видиконовых дюймов) - Тип матрицы – светочувствительная матрица, выполненная на основе КМОП-технологии Максимальное разрешение: не менее 1920x1080 Чувствительность: в режиме цветного изображения чувствительность камеры не менее 0,01 люкс при максимально открытой диафрагмы не менее 1.2 фокусного расстояния (0.01LUX/F1.2) - Фокусное расстояние объектива не менее 4 мм - Тип развертки: прогрессивная - Тип объектива: фиксированный - Угол обзора по горизонтали: не менее 90° - Электронный затвор – наличие - Скорость срабатывания затвора от 1/3 до 1/100 с - Широкий динамический диапазон (WDR) не менее 120Дб – наличие - Цифровое подавления шумов в изображении (3DNR) – наличие - Форматы сжатия видео: покадровый метод видео сжатия (MJPEG), стандарты высокой степени сжатия видеопотока при сохранении высокого качества (H.264, MPEG-4, H.264+) Максимальное количество кадров в секунду при максимальном разрешении записи (1920 x 1080): не менее 25 - Ночной режим с инфракрасной подсветкой высокой производительности – наличие - Механический ИК-фильтр с автопереключением – наличие - Дальность действия инфракрасной подсветки: не менее 30 м - Проводная сеть (LAN) разъемом RJ-45 - Ethernet 10/100 - Возможность питания через Ethernet (PoE) – наличие - Механический ИК-фильтр - Детектор движения – наличие Поддержка сетевых протоколов: протокол автоматического обнаружения сервисов (служб) (Bonjour), протокол управления передачей данных/Межсетевой протокол (TCP/IP), протокол динамической настройки узла (DHCP), протокол канального уровня передачи кадров через Ethernet (PPPoE), протокол межсетевых управляющих сообщений (ICMP), протоколы прикладного уровня передачи гипертекста (HTTP, SMTP), протокол системы доменных имён (DNS), сетевой протокол синхронизации внутренних часов устройства с использованием сетей с переменной латентностью (NTP), протокол универсальная автоматическая настройка сетевых устройств (UPnP), потоковый протокол реального времени (RTSP), протокол передачи трафика реального времени (RTP), протокол управления передачей в реальном времени (RTCP), протокол пользовательских датаграмм (UDP) - Управление через веб интерфейс браузеров (internet explorer, Firefox, Chrome, Safari) – наличие; шт.; 2. 2; Цифровая уличная IP камера видеонаблюдения Hikvision или эквивалент:; - Форм-фактор: цилиндрическая - Разрешение матрицы: не менее 2 мегапикселей - Класс защиты пыле и влагозащищенности: не менее IP67 - Матрица: диагональ не менее 6,35 мм (1/2,8 видиконовых дюймов) - Тип матрицы – светочувствительная матрица, выполненная на основе КМОП-технологии - Максимальное разрешение: не менее 1920x1080 Чувствительность: в режиме цветного изображения чувствительность камеры не менее 0,01 люкс при максимально открытой диафрагмы не менее 1.2 фокусного расстояния (0.01LUX/F1.2) Тип развертки: прогрессивная Тип объектива: моторизированный вариообъектив от 2,8 до 12 мм при 1.4 фокусного расстояния. Скорость срабатывания затвора от 1/3 до 1/10000 с Широкий динамический диапазон (WDR) не менее 120Дб – наличие Цифровое подавления шумов в изображении (3DNR) – наличие Форматы сжатия видео: покадровый метод видео сжатия (MJPEG), стандарты высокой степени сжатия видеопотока при сохранении высокого качества (H.264, MPEG-4, H.264+) Запись звука – наличие Максимальное количество кадров в секунду при максимальном разрешении записи (1920 x 1080): не менее 25 Ночной режим с инфракрасной подсветкой высокой производительности – наличие Механический ИК-фильтр с автопереключением – наличие Дальность действия инфракрасной подсветки: не менее 30 м Проводная сеть (LAN) разъемом RJ-45 - Ethernet 10/100 Возможность питания через Ethernet (PoE) – наличие Механический ИК-фильтр Детектор движения – наличие Поддержка сетевых протоколов: протокол автоматического обнаружения сервисов (служб) (Bonjour), протокол управления передачей данных/Межсетевой протокол (TCP/IP), протокол динамической настройки узла (DHCP), протокол канального уровня передачи кадров через Ethernet (PPPoE), протокол межсетевых управляющих сообщений (ICMP), протоколы прикладного уровня передачи гипертекста (HTTP, SMTP), протокол системы доменных имён (DNS), сетевой протокол синхронизации внутренних часов устройства с использованием сетей с переменной латентностью (NTP), протокол универсальная автоматическая настройка сетевых устройств (UPnP), потоковый протокол реального времени (RTSP), протокол передачи трафика реального времени (RTP), протокол управления передачей в реальном времени (RTCP), протокол пользовательских датаграмм (UDP) Управление через веб интерфейс браузеров (internet explorer, Firefox, Chrome, Safari) – наличие; шт.; 6. 3; Цифровая IP камера видеонаблюдения Hikvision или эквивалент; Тип – купольная; Класс защиты пыле и влагозащищенности: не менее IP67 Класс вандалозащищенности: не менее IK10 Сенсорная матрица: не менее 2 Мп - Матрица: диагональ не менее 6,35 мм (1/2,8 видиконовых дюймов) - Тип матрицы – светочувствительная матрица, выполненная на основе КМОП-технологии - Максимальное разрешение: не менее 1920x1080 Чувствительность: в режиме цветного изображения чувствительность камеры не менее 0,01 люкс при максимально открытой диафрагмы не менее 1.2 фокусного расстояния (0.01LUX/F1.2) Тип развертки: прогрессивная Объектив – встроенный, размер не более 4 мм при максимально открытой диафрагмы F2.0 Скорость срабатывания затвора от 1/3 до 1/10000 с Широкий динамический диапазон (WDR) не менее 120Дб – наличие Цифровое подавления шумов в изображении (3DNR) – наличие Форматы сжатия видео: покадровый метод видео сжатия (MJPEG), стандарты высокой степени сжатия видеопотока при сохранении высокого качества (H.264, MPEG-4, H.264+) Запись звука – наличие Максимальное количество кадров в секунду при максимальном разрешении записи (1920 x 1080): не менее 25 Двойной поток – поддерживается Ночной режим с инфракрасной подсветкой высокой производительности – наличие Механический ИК-фильтр с автопереключением – наличие Дальность действия инфракрасной подсветки: не менее 30 м Проводная сеть (LAN) разъемом RJ-45 - Ethernet 10/100 Возможность питания через Ethernet (PoE) – наличие Механический ИК-фильтр Детектор движения – наличие Кнопка перезагрузки – наличие Интерфейс «Тревожные вход/выход» - наличие Поддержка сетевых протоколов: протокол автоматического обнаружения сервисов (служб) (Bonjour), протокол управления передачей данных/Межсетевой протокол (TCP/IP), протокол динамической настройки узла (DHCP), протокол канального уровня передачи кадров через Ethernet (PPPoE), протокол межсетевых управляющих сообщений (ICMP), протоколы прикладного уровня передачи гипертекста (HTTP, SMTP), протокол системы доменных имён (DNS), сетевой протокол синхронизации внутренних часов устройства с использованием сетей с переменной латентностью (NTP), протокол универсальная автоматическая настройка сетевых устройств (UPnP), потоковый протокол реального времени (RTSP), протокол передачи трафика реального времени (RTP), протокол управления передачей в реальном времени (RTCP), протокол пользовательских датаграмм (UDP) Управление через веб интерфейс браузеров (internet explorer, Firefox, Chrome, Safari) – наличие; шт.; 16. 4; Сетевой коммутатор CISCO или эквивалент:; Управляемый коммутатор 2 уровня Монтаж в стойку - наличие, формат не более 1 юнита (1U) Количество портов гигабитной технологии пакетной передачи данных для компьютерных сетей (Gigabit Ethernet) с поддержкой Power Over Ethernet (PoE) не менее 30 Вт на порт: не менее 48 шт Количество оптоволоконных портов (SFP): не менее 4 шт Консольный порт – наличие Коммутационная способность: не менее 216 Гбит/с Производительность маршрутизации 107.1 миллионов пакетов в секунду Размер таблицы MAC адресов не менее 4096 записей Поддержка резервного блока питания (РБП) - наличие Число логических (виртуальных) локальных компьютерных сетей (VLAN): не менее 1023 Тактовая частота процессора: не менее 600 МГц Флэш-память: не менее 128 МБ Оперативная память: не менее 512 МБ Поддержка Power Over Ethernet (PoE) – наличие Управление через веб-интерфейс – наличие Поддержка передачи данных, превышающие 1500 байт (Jumbo Frames) –наличие Поддержка простого протокола сетевого управления (SNMP) – наличие Поддержка стекирования – наличие Стандарты сети: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z; шт.; 1. 5; Автоматизированное рабочее место + 2 монитора HP или эквивалент:; Процессор: Предустановленный центральный процессор (ЦП) с частотой: не менее 3700 Мегагерц Количество ядер: не менее 2 Количество логических потоков: не менее 4 Кэш 3 уровня: не менее 3 Мегабайт Разрядность вычислений не менее 64 bit Максимальный объем поддерживаемой памяти: не менее 32 Гигабайт Поддержка частот памяти: не менее 1333 Мегагерц и не более 1600 Мегагерц Частота системной шины: не менее 5000 Мегагерц Максимальная рабочая температура: не менее 72°С Встроенное графическое ядро - наличие Система охлаждения - наличие Тип охлаждения - активное воздушное Количество вентиляторов: не менее 1 Питание вентилятора от материнской платы: от 4-pin соединения Материнская плата: Поддержка многоядерных процессоров – наличие Видеовыходы задействуются после установки процессора со встроенным графическим ядром Поддержка оперативной памяти с частотой не менее 1333 Мегагерц – наличие Количество слотов памяти: не менее 2 Слоты расширения: не менее 1 слота PCI Express x16, не менее 1 слота PCI Express x1 Основной разъем питания: 24-pin Разъем питания процессора: 4-pin Видеоадаптер: Тип видеокарты: офисная/игровая Интерфейс подключения к материнской платы PCI-E 16x 3.0 Техпроцесс: не более 28 нм Количество поддерживаемых мониторов: не менее 2 Объем видеопамяти: не менее 2048 Мб Тип видеопамяти: не ниже GDDR3 Разрядность шины видеопамяти: не менее 128 бит Разъемы: не менее 1 цифровой видеоинтерфейс (DVI), не менее 1 интерфейса для мультимедиа высокой чёткости, позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования (HDMI) Максимальное разрешение: через HDMI не менее 1920 x 1080 пикселов, через DVI (однокан.) не менее 1920 x 1200 x 32 бит на пиксель при 60 Гц, аналоговое разрешение на мониторе VGA не менее 2048 x 1536 x 32 бит на пиксель при 60 Гц Количество вентиляторов: не менее 1 Поддержка защиты широкополосного цифрового содержимого (HDCP) – наличие Поддержка технологии Blu-ray – наличие Оперативная память: Форм-фактор: двухсторонний модуль памяти «DIMM» Количество контактов 240-pin Количество модулей памяти: не менее 1 Объем оперативной памяти: не менее 4 гигабайт Тип памяти DDR3: частота не менее 1600 Мегагерц Жесткий диск: Форм-фактор (ширина накопителя): 3.5 дюйма Объем жесткого диска: не менее 500 Гигабайт Скорость вращения шпинделя жесткого диска: не менее 7200 об/мин Дополнительная информация: Оптический привод DVD±RW Slim SATA – наличие Не менее 1 устройства считывания карт памяти «7 в 1» - наличие Корпус настольного исполнения с наличием не менее 2 разъемов USB 3.0, не менее 1 разъема для наушников, не менее 1 разъема для микрофона на передней панели. Задняя панель: не менее 2 разъемов USB 3.0, не менее 2 разъема USB 2.0, не менее 1 разъем RJ-45 (Скорость передачи данных: до 1000 Мбит/с), не менее 1 линейный аудиовход, не менее 1 линейный аудиовыход, не менее 1 вход под микрофон, не менее 1 интерфейса для мультимедиа высокой чёткости, позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования (HDMI), не менее 1 порта подключения монитора по стандарту VGA. Блок питания не менее 180 Ватт Предустановленная операционная система: версия не ниже Microsoft Windows 7 Professional (64-разрядная) Заказчиком указывается товарный знак операционной системы в связи с тем, что не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание операционной системы, используемой Заказчиком по требованиям производителей прикладного программного обеспечения, установленного у Заказчика Периферийные устройства: Клавиатура с интерфейсом USB, проводная, длина кабеля не менее 1,3 м Клавиатура русифицированная, цвет клавиш и корпуса черный Наличие специальных кнопок: Увеличение громкости, Уменьшение громкости, выключить звук, спящий режим. Цифровой блок - наличие Мышь оптическая, интерфейс подключения USB, длина кабеля не менее 1,8 м не менее 2-х кнопок, цвет черный Разрешение сенсора максимальное: не менее 800 dpi «точек на дюйм» Колесико прокрутки с возможностью щелчка – наличие В комплект поставки включен сетевой фильтр с характеристиками: Длина шнура: не менее 3 м Выходные розетки с заземлением типа EURO: не менее 5 шт Входная вилка: тип EURO Максимальная нагрузка: не менее 2200 Вт Максимальный ток нагрузки: не менее 10 A Максимальная рассеиваемая энергия: не менее 90 Дж Подавление импульсных помех - наличие Защита от короткого замыкания - наличие Защита от перегрева - наличие Цвет – черный 2 жидкокристаллических монитора с характеристиками: Диагональ: не менее 23 дюйма (58,42 см) Разрешение: не менее 1920x1080 (16:9) dpi «точек на дюйм» Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей (TFT IPS) Подсветка светодиоды белого свечения (WLED) Шаг точки по горизонтали: не более 0.265 мм Шаг точки по вертикали: не более 0.265 мм Яркость: не менее 250 кд/м2 Контрастность: не менее 1000:1 Динамическая контрастность: не менее 5000000:1 Время отклика: не более 7 мс Область обзора по горизонтали: не менее 178°, по вертикали не менее 178° Максимальное количество цветов: не менее 16.7 млн Покрытие экрана: антибликовое Частота обновления строк от 30 до 80 кГц Частота обновлений кадров от 50 до 60 Гц Входы: не менее 1 интерфейса для мультимедиа высокой чёткости, позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования (HDMI), не менее 1 DisplayPort, не менее 1 порта VGA Наличие USB портов: не менее 2 шт Блок питания: встроенный Потребляемая мощность: при работе не более 35 Вт, в режиме ожидания не более 0.50 Вт Регулировка по высоте - наличие Поворот на 90 градусов - наличие; шт.; 1. 6; Источник бесперебойного питания APC или эквивалент:; Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием Выходная мощность: не менее 1000 Вольт Ампер Время работы при полной нагрузке: не менее 13,8 мин. Время работы при половинной нагрузке: не менее 32 мин Форма выходного сигнала: синусоида Максимальная поглощаемая энергия импульса: не менее 420 Дж Количество выходных разъемов питания: не менее 6 (из них с питанием от батарей не менее 6) Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный) Возможность установки в стойку - наличие На входе 1-фазное напряжение На выходе 1-фазное напряжение Входное напряжение от 160 до 280 В Входная частота от 45 до 65 Гц Выходная частота от 47 до 63 Гц Последовательный порт персональных компьютеров (RS-232): не менее 1 Слот для дополнительных интерфейсов - наличие Отображение информации: светодиодные индикаторы Звуковая сигнализация - наличие Холодный старт - наличие Автоматический обходной режим (By-pass) - наличие Время зарядки батареи: не более 3 часов Возможность замены батарей - наличие Горячая замена батарей - наличие Подключение дополнительных батарей - наличие Защита от перегрузки - наличие Защита от высоковольтных импульсов - наличие Фильтрация помех - наличие Защита от короткого замыкания - наличие Тип предохранителя: автоматический Цвет: черный Высота (в юнитах): не более 2 U; шт.; 1. Материалы 2 Требования к оборудованию, используемому при выполнении работ. № п/п; Наименование материалов к оборудованию; Наименование показателей и их значения; Нормативная документация, которой должно соответствовать оборудование; Ед. изм.; Кол-во. 1; Кабельный органайзер LEGRAND или эквивалент:; Для обеспечения оптимального размещение патч-кордов в 19-дюймовые конструктивы. Материал корпуса: металл Цвет: чёрный; шт.; 1. 2; Патч-панель LEGRAND или эквивалент:; Для построения больших и малых структурированных кабельных систем Тип экранирование – неэкранированная витая пара (UTP) Категория: не ниже 6 Количество портов: не менее 24 Возможность монтажа в 19-дюймовые конструктивы – наличие Наличие цифровой и цветовой маркировки Каждый коннектор автоматически заземлен Наличие заднего кабельного организатора Механизм быстрой фиксации – наличие Цвет: черный; шт.; 1. 3; Кабель витая пара LEGRAND или эквивалент:; Вид кабеля: неэкранированная витая пара Длина в бухте: не менее 305 м Категория кабеля Cat. 6 Количество жил: не менее 8 шт Количество пар: не менее 4 шт Материал оболочки с низким дымовыделением, нулевым содержание галогенов (LSZH — low smoke zero halogen) Типоразмер: 4x2x0.56; упак.; 5. 4; Патч-корд LEGRAND или эквивалент:; Сфера применения: построение локально вычислительных сетей (ЛВС) Длина: от 1 м до 1,5 м Категория кабеля Cat. 6 Количество жил: не менее 8 шт Количество пар: не менее 4 шт Материал оболочки с низким дымовыделением, нулевым содержание галогенов (LSZH — low smoke zero halogen) Материал кабеля: медь Физический сетевой интерфейс RJ45; шт.; 24. 5; Патч-корд LEGRAND или эквивалент:; Сфера применения: построение локально вычислительных сетей (ЛВС) Длина: от 3 м до 3,5 м Категория кабеля Cat. 6 Количество жил: не менее 8 шт Количество пар: не менее 4 шт Материал оболочки с низким дымовыделением, нулевым содержание галогенов (LSZH — low smoke zero halogen) Материал кабеля: медь Физический сетевой интерфейс RJ45; шт.; 26. 6; Накладная монтажная коробка LEGRAND или эквивалент:; Предназначена для монтажа механизмов электроустановочных изделий. Используются с соответствующим суппортом Материал: пластик Глубина: не менее 40 мм Количество модулей: не менее 2 Тип поверхности: глянцевый Ориентация монтажа: горизонтальная Не содержит галогенов Ударопрочная; шт.; 13. 7; Суппорт LEGRAND или эквивалент:; Универсальный суппорт предназначен для установки на всех типах 1-местной коробки на 2 модуля с монтажом на винтах. С его помощью можно создавать многоместные конструкции различной конфигурации, объединяя в ряд несколько коробок вертикально или горизонтально. Универсальные суппорты, встраиваемые коробки Поставляются с защитной крышкой Изготовлены из двух материалов, обеспечивающих повышенную жесткость конструкции Оснащены съемными перегородками для установки механизмов прямоугольной формы (например, розетки с заводским монтажом) Монтаж на винтах Возможность монтажа коробок с межосевым расстоянием: не более 57 мм Не содержит галогенов Материал: термопласт Цвет: черный; шт.; 13. 8; Рамка LEGRAND или эквивалент; Крепятся на суппортах винтовыми зажимами или захватами, вставляемыми в специальные прорези (при необходимости можно увеличить толщину конструкции) Рамка для 2 модулей Цвет: белый Габаритные размеры (ВхШхГ): не более (82х82х9) мм Цвет: белый Ориентация монтажа: вертикальная Тип поверхности: глянцевый Возможность скрытого монтажа - наличие Возможность встроенного монтажа - наличие Не содержит галогенов Материал: термопласт; шт.; 13. 9; Розетка RJ45 LEGRAND или эквивалент:; Категория: не ниже 6 Конструкция неэкранированная Разъем RJ45 цветовое кодирование T568A/B Терминирование проводников на IDC без инструмента Цвет: белый Число пар: не менее 4; шт.; 14. 10; Розетка RJ45 LEGRAND или эквивалент:; Возможна установка в любые типы суппортов с минимальной глубиной: не менее 35 мм Категория: не ниже 6 Разъем RJ45 цветовое кодирование T568A/B Поддерживают одножильные и многожильные проводники диаметром от 0,405 до 0,644 мм Не менее двух модулей Цвет: белый; шт.; 10. 11; Коробка монтажная OBO BETTERMANN или эквивалент:; Монтажная коробка из термопласта с вставными уплотнениями из этиленвинилацетата (ЭВА) Размер коробки (ШxВxГ): не более (114x114x57) мм Крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки Электрические вводы: не менее 7 шт Устойчивость к ультрафиолету – наличие Материал оболочки с низким дымовыделением, нулевым содержание галогенов (LSZH — low smoke zero halogen). Степень защиты: не ниже IP66; шт.; 8. 12; Труба ПВХ гибкая гофрированная; Степень защиты: не ниже IP55 Минимальный радиус изгиба: не менее 48 мм Протяжка - наличие Длина: не менее 100 м Диаметр внешний: не менее 16 мм Диаметр внутренний: не менее 11.5 мм Температура монтажа: от -5°С до +60°С Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С; Не распространяет горение (по ГОСТ Р 53313-2009); шт.; 1. 13; Труба ПВХ гибкая гофрированная; Степень защиты: не ниже IP55 Минимальный радиус изгиба: не менее 60 мм Протяжка - наличие Длина: не менее 25 м Диаметр внешний: не менее 20 мм Диаметр внутренний: не менее 14,9 мм Температура монтажа: от -5°С до +60°С Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С; Не распространяет горение (по ГОСТ Р 53313-2009); шт.; 2. 14; Держатель с защелкой и дюбелем; Назначение: для крепления жёстких гладких и гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок Дюбель для монтажа на бетонные и кирпичные поверхности без дополнительных аксессуаров - наличие Цвет: серый Температура монтажа: от -5°С до +60°С Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С Материал: пластик Подходит для труб диаметром: не более 16 мм Способ и тип крепления: дюбель в составе зажима; шт.; 200. 15; Держатель с защелкой и дюбелем; Назначение: для крепления жёстких гладких и гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок Дюбель для монтажа на бетонные и кирпичные поверхности без дополнительных аксессуаров - наличие Цвет: серый Температура монтажа: от -5°С до +60°С Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С Материал: пластик Подходит для труб диаметром: не более 20 мм Способ и тип крепления: дюбель в составе зажима; шт.; 50. 16; Металлорукав в гладкой ПВХ изоляции; Материал: оцинкованная сталь, ПВХ оболочка Длина: не менее 50000 мм Температура монтажа: от -15°С до +70 °С Температура эксплуатации: от -15°С до +70 °С Степень защиты: не ниже IP66 Минимальный радиус изгиба: не более 50 мм Тип замка: простой Диаметр внешний: не менее 15 мм Диаметр внутренний: не менее 10 мм Диаметр металлорукава номинальный: не менее 10 Прочность на разрыв: не менее 500Н; Не распостраняет горение (по ГОСТ Р 53313-2009).; шт.; 2. 17; Держатель оцинкованный; Назначение: для крепления пластиковых, металлических, металлопластиковых труб, а также кабеля к поверхности стен, потолков, полов и перегородок Назначение: держатель Материал: сталь оцинкованная Диаметр номинальный: не менее 16 мм Цвет: серебристый Свободный от галогенов - наличие Устойчивость к УФ-излучению - наличие Исполнение: двухлапковая (двусторонняя) Тип крепления отверстия под винт; шт.; 200. 18; Хомут Р6.6 стандартный; Назначение: для скрепления и фиксации пучков шнуров, кабеля, проводов, а также для их укладки в кабель-каналы и короба, для крепления кабелей к решеткам, сеткам или каркасным конструкциям Цвет: белый Ширина: не менее 3.6 мм Длина: не менее 290 Минимальный диаметр охвата: не менее 2 мм Максимальный диаметр охвата: не менее 80 мм С внутренним зубчатым зацеплением; упак.; 3. 19; Пена однокомпонентная, огнезащитная; Назначение: для быстрой герметизации стыков и щелей в стенах или перекрытиях, а также для заделки трещин, отверстий, вентиляционных каналов, монтажа дверей и окон Предел огнестойкости: не менее 150 минут Температура монтажа: от +5 °C до +40 °C Температура хранения: от +3 °C до +40 °C Глубина заделки не менее 200 мм при ширине зазора 30 мм Объем баллона: не менее 740 мл; шт.; 2. 20; Маркировочная лента; Способ монтажа: приклеивание Ширина: не менее 25,4 мм Длина: не менее 38,1 мм Материал: пластик Полем для надписи - наличие; шт.; 3. 21; Маркер; Назначение: для использования с маркировочными лентами и самоклеящимися этикетками Толщина пишущей поверхности: не менее 0,7 мм Цвет: черный Тип линии: тонкая линия; шт.; 1.