|  | Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моноблок среднетемпературный | Описание Среднетемпературный моноблок предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не выше 80%. Основные характеристики Тип; среднетемпературный. Температурный режим; от не менее-5 не более -7 до не менее 5 не более 7°C. Хладагент; R404 - наличие. Напряжение; 220 В - наличие. Потребляемая мощность; 0.95 кВт - наличие. Ширина; Не менее 490 мм не более 550 мм. Глубина; Не менее 800 мм н. Высота более 810 мм; Не менее 700 мм не более 710 мм. Вес (без упаковки); Не менее 60 кг не более 65 кг. Комплектация: Светодиодный светильник - наличие Соединитель сетевой - наличие Выключатель - наличие Трубка слива воды - наличие Кронштейн навески - наличие Метизы - наличие Особенности: - Электрическая оттайка - наличие - Медно-алюминиевый конденсатор - наличие - Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников - наличие - Низкое энергопотребление - наличие Дополнительные характеристики: - Конденсатор: - Шаг ребер: не менее 3,2 мм не более 3,5 мм - Поверхность: не менее 6,25 м2 - Количество вентиляторов: 1- наличие - Мощность вентилятора: не менее 0,018 кВт / 1300 об/мин. - Диаметр крыльчатки: не менее 254 мм - Производительность: не менее 600 м3/час - Воздухоохладитель: - Шаг ребер: не менее 3,6 мм не более 3,8 мм - Поверхность: не менее 4,63 м2 - Количество вентиляторов: 1 - наличие - Мощность вентилятора: не менее 0,018 кВт / 2600 об/мин. - Диаметр крыльчатки: не менее 200 мм - Производительность: не менее 600 м3/час - Дальность струи воздуха: не менее 4 м - Электрокабель: - Внешний силовой: 2х 1,5 + 1х 1,5 - - Соединение датчиков: 3х 0,75 - Освещение камеры: 2х 0,75 - Количество хладагента: 0,575 кг - Гарантия 12 месяцев – наличие Соответствие ГОСТ23833-95 | 1 |
| 2 | Моноблок низкотемпературный | Описание Низкотемпературный моноблок предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не выше 80%. Основные характеристики Тип; низкотемпературный. Температурный режим; -18 °C - наличие. Хладагент; R404 - наличие. Напряжение; 220 В - наличие. Потребляемая мощность; 1.3 кВт - наличие. Ширина; Не менее 790 мм не более 800 мм. Глубина; Не менее 807 мм не более 810 мм. Высота; Не. Вес (без упаковки)енее 704 мм не более 710 мм; Не менее 70 кг не более 75 кг. Комплектация: - Светодиодный светильник - наличие - Соединитель сетевой - наличие - Выключатель - наличие - Трубка слива воды - наличие - Кронштейн навески - наличие - Метизы - наличие Особенности: - Электрическая оттайка - наличие - Медно-алюминиевый конденсатор - наличие - Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников - наличие - Низкое энергопотребление - наличие Дополнительные характеристики: - Конденсатор: - Шаг ребер: не менее 3,2 мм - Поверхность: не менее 11,14 м2 - Количество вентиляторов: 2 - наличие - Мощность вентилятора: не менее 0,018 кВт / 1300 об/мин. - Диаметр крыльчатки: не менее 254 мм - Производительность: не менее 1200 м3/час - Воздухоохладитель: - Шаг ребер: не менее 3,6 мм - Поверхность: не менее 8,93 м2 - Количество вентиляторов: 2 - наличие - Мощность вентилятора: не менее 0,018 кВт / 2600 об/мин. - Диаметр крыльчатки: не менее 200 мм - Производительность: не менее 1200 м3/час - Дальность струи воздуха: не менее 4 м - Электрокабель: - Внешний силовой: 4х 1,5 + 1х 1,5 - наличие - Соединение датчиков: 3х 0,75 - наличие - Освещение камеры: 2х 0,75 - наличие - Количество хладагента: 0,75 кг - наличие - Гарантия 12 месяцев – наличие Соответствие ГОСТ23833-95 | 1 |
| 3 | Моноблок низкотемпературный | Описание Низкотемпературный моноблок предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не выше 80%. Основные характеристики Тип; низкотемпературный. Температурный режим; Не менее -18 °C. Хладагент; R404 - наличие. Напряжение; 220 В - наличие. Потребляемая мощность; 1.2 кВт - наличие. Ширина; Не менее 490 мм не более 500 мм. Глубина; Не менее 807 мм не более 810 мм. Высота; Не менее 704 мм не более 710 мм. Вес (без упаковки); Не менее 56 кг не более 60 кг. Комплектация: - Светодиодный светильник - наличие - Соединитель сетевой - наличие - Выключатель - наличие - Трубка слива воды - наличие - Кронштейн навески - наличие - Метизы - наличие Особенности: - Электрическая оттайка - наличие - Медно-алюминиевый конденсатор - наличие - Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников - наличие - Низкое энергопотребление - наличие Дополнительные характеристики: - Конденсатор: - Шаг ребер: не менее 3,2 мм - Поверхность: не менее 6,25 м2 - Количество вентиляторов: 1 - наличие - Мощность вентилятора: не менее 0,018 кВт / 2600 об/мин. - Диаметр крыльчатки: не менее 254 мм - Производительность: не менее 600 м3/час - Воздухоохладитель: - Шаг ребер: не менее 3,6 мм - Поверхность: не менее 4,63 м2 - Количество вентиляторов: 1 - наличие - Мощность вентилятора: не менее 0,018 кВт / 2600 об/мин. - Диаметр крыльчатки: не менее 200 мм - Производительность: не менее 600м3/час - Дальность струи воздуха: не менее 4 м - Электрокабель: - Внешний силовой: 4х 1,5 + 1х 1,5 - наличие - Соединение датчиков: 3х 0,75 - наличие - Освещение камеры: 2х 0,75 - наличие - Количество хладагента: 0,5 кг - наличие Гарантия 12 месяцев – наличие Соответствие ГОСТ23833-95 |  |