Машина стиральная автоматическая Загрузочная масса сухого
белья 12 кг Геометрический объем внутренного барабана 120 л
Наружный барабан и облицовки окрашеннная сталь G фактор
/обороты барабана при стирке 0,7/49 об/мин G фактор /обороты
барабана при отжиме 15/212 об/мин Вид обогрева электро
Номинальная мощность электродвигателя привода (стирка
/полоскание /отжим ) 0,63/1,32/1,7 кВт Стиральная машина
Л-12-221 Номинальная мощность элементов нагрева 15 кВт
Остаточная влажность 110 % Вид управления технологическим
процессом ручной Удельный расход электроэнергии 0,8 кВт
,ч/кг Удельный расход воды 30 дм 3/кг Габаритные размеры и
масса без упаковки в упаковке Длина 950 мм 1000 мм Ширина
800 мм 1190 мм Высота 1250 мм 1470 мм Масса 285 кг 355 кг
Требования к подводящим коммуникациям Подвод холодной
воды 15 мм Подвод горячей воды 15 мм Слив 65 мм Давление
холодной и горячей воды 0,2 -0,4 МПа Напряжение электросети
380 В