документация О закупке

ТОМ II

ЛОТ № 0001-207-К-Y03-03344-2018

«12-ЧТН/РЭН/1-03.2018 «Покраска и правка мачт по объектам ТРУМН»

г. Новороссийск

2018

Том II

- Состав лота

Таблица 1.1. Состав Лота № 0001-207-К-Y03-03344-2018 «12-ЧТН/РЭН/1-03.2018 «Покраска и правка мачт по объектам ТРУМН»

| № п/п | Наименование объекта | Место выполнения работ, оказания услуг | Сроки выполнения работ, оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покраска и правка мачт по объектам ТРУМН | Россия, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Дагестан | 01.05.2018-30.09.2018 |

2. Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)

2.1 По лоту № 0001-207-К-Y03-03344-2018 «12-ЧТН/РЭН/1-03.2018 «Покраска и правка мачт по объектам ТРУМН»

- Электротехническая лаборатория

3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

3.1. по объекту «Покраска и правка мачт по объектам ТРУМН».

Потребность в основных машинах и механизмах для производства текущего ремонта определена согласно организационно-технологической требований из объемов работ. Потребность в основных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах:

| № п/п | Наименование | Краткая характеристика | Количество машин, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Погрузчик* | Грузоподъемность 5 т | 1 |
| 2 | Спецавтомашины, вездеходы | Грузоподъемность до 8 т | 1 |
| 3 | Лебедки самоходные | 12,5 т | 1 |
| 4 | Вышка телескопическая* | 25 м | 1 |
| 5 | Кран на автомобильном ходу* | Грузоподъемность 10 т | 1 |
| 6 | Автомобиль бортовой | Грузоподъемность до 15 т | 1 |
| 7 | Автомобиль бортовой | Грузоподъемность до 5 т | 1 |
| 8 | Лебедки электрические | Тяговое усилие: до 5,79 кН (0,59 т) | 1 |
| 9 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | Давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 1 |
| 10 | Компрессоры передвижные с электродвигателем | Давление 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | 1 |
| 11 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций | Мощность 1 кВт | 1 |
| 12 | Молотки отбойные пневматические |  | 1 |
| 13 | Установки для сварки | ручной дуговой (постоянного тока) | 1 |
| ИТОГО: |  |  | 13 |

Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

* Грузоподъемные механизмы, привлекаемые к производству работ должны соответствовать требованиям правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения утвержденных приказом «Ростехнадзора» №533  от 12.11.2013.

(для подтверждения соответствия данному требованию необходимо представить в составе заявки письменное подтверждение Участника закупки о соответствии грузоподъемных механизмов указанным требованиям).

4.  Потребность строительства в кадрах

4.1. по объекту «Покраска и правка мачт по объектам ТРУМН».

Численность работающих определена в целом по объекту:

| № п/п | Наименование | Численность |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИТР | 1 |
| 2 | Электротехнический персонал | 3 |
| 3 | Персонал электротехнической лаборатории | 2 |
| 4 | Крановщик (оператор бурильно-крановой машины | 1 |
| 5 | Стропальщик | 2 |
| ИТОГО: |  | 9 |

4.2 Требования к персоналу:

4.2.1.Инженерно-технические работники должны иметь группу допуска по электробезопасности не менее IV (до и выше 1000 В).

(Для подтверждения соответствия персонала требованиям документации о закупке,  участнику закупки необходимо представить в составе заявки  копии  действующих удостоверений работников о получении группы по электробезопасности не менее IV (до и выше 1000 В) в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) (утв. Приказом Министерства труда РФ №328н  от 24.07.2013).

4.2.2 Электротехнический персонал должен иметь группу допуска по электробезопасности не менее III (до и выше 1000 В) с правом проведения работ на высоте.

(Для подтверждения соответствия персонала требованиям документации о закупке,  участнику закупки необходимо представить в составе заявки  копии  действующих удостоверений работников о получении группы по электробезопасности не менее III (до и выше 1000 В) в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) (утв. Приказом Министерства труда РФ №328н  от 24.07.2013).

5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов

5.1.  по объекту «Покраска и правка мачт по объектам ТРУМН».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки производства работ |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание | Всего дней | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | Покраска и правка мачт по объектам ТРУМН | объект | 1 | 01.05.2018 | 29.09.2018 | 152 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 2 | Завершение работ, подписание акта | акт | 1 | 29.09.2018 | 30.09.2018 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |

6.  Ведомость объемов работ

6.1. .  по объекту «Покраска и правка мачт по объектам ТРУМН»..

| № п/п | Описание работ по устранению дефекта | Ед. изм. | Кол. | Материалы, необходимые для выполнения работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Магистральный нефтепровод "Обводной МН вокруг ЧР, км.69-256, Ду-700(МО узла СОД 233 км) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт покрытия мачт освещения, лестниц тоннельного типа, верхних площадок обслуживания, молниеприемников, работа на высоте от 20 до 25 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | м2 | 108 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 3456 |  |
| 2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 10,8 |  |  |  |  |
| 3 | Обеспыливание поверхности | м2 | 108 |  |  |  |  |
| 4 | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | 100 м2 | 1.08 |  |  |  |  |
| 5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01 (2 раза) | 100 м2 | 1.08 |  |  |  |  |
|  | Работа вышки телескопической 25 м | маш.-ч | 31 |  |  |  |  |
| Правка ж/б опор тип СК-22 – 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,16 |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж сборных железобетонных ригелей: к фундаментам объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,8 |  |  |  |  |
| 8 | Установка сборных железобетонных ригелей: к фундаментам объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,8 | Ригели марки: РЦ 3,0-6 ригели фундаментов опор ЛЭП | шт. | 4 |  |
| 9 | Лебедки самоходные 12,5 т | маш.-ч | 18 |  |  |  |  |
| 10 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15 т | маш.-ч | 18 |  |  |  |  |
|  | Закрепление расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната: до 24-28 мм | шт. | 8 |  |  |  |  |
|  | Снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната: до 24-28 мм | шт. | 8 |  |  |  |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,16 |  |  |  |  |
| Замена щитков освещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж щитка освещения на 6 групп контактов | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Монтаж щитка освещения на 6 групп контактов наружной установки IP 65 | шт. | 4 | Щитки осветительные: ОЩВ-6 | шт. | 4 |  |
| 13 | Установка молниезащитных знаков | шт. | 8 | Знак обозначения молниезащиты | шт. | 8 |  |
| Ремонт отмостки мачт освещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 | м3 | 2,0 |  |  |  |  |
|  | Устройство бетонной подготовки | м3 | 2,0 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 2,04 |  |
| Монтаж дополнительного опуска молниеотвода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм (40х4) | м | 100 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 4,0 мм (40х4-100м) | т | 0,004 |  |
| МН "Малгобек-Тихорецк" ДУ-700 96.5-308 км (МО узла СОД 235 км) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт покрытия мачт освещения, лестниц тоннельного типа, верхних площадок обслуживания, молниеприемников, работа на высоте от 20 до 25 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | м2 | 54 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 1728 |  |
| 15 | Очистка поверхности щетками | м2 | 5,4 |  |  |  |  |
| 16 | Обеспыливание поверхности | м2 | 54 |  |  |  |  |
| 17 | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | 100 м2 | 0,54 |  |  |  |  |
| 18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01 (2 раза) | 100 м2 | 0,54 |  |  |  |  |
|  | Работа вышки телескопической 25 м | маш.-ч | 15 |  |  |  |  |
| Правка ж/б опор тип СК-22 - 2шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,08 |  |  |  |  |
| 20 | Демонтаж сборных железобетонных ригелей: к фундаментам объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,4 |  |  |  |  |
|  | Установка сборных железобетонных ригелей: к фундаментам объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,4 | Ригели марки: РЦ 3,0-6 ригели фундаментов опор ЛЭП | шт. | 2 |  |
|  | Лебедки самоходные 12,5 т | маш.-ч | 9 |  |  |  |  |
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т | маш.-ч | 9 |  |  |  |  |
|  | Закрепление расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната: до 24-28 мм | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  | Снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната: до 24-28 мм | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,08 |  |  |  |  |
| Замена щитков освещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж: щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | Монтаж щитков осветительных, устанавливаемых на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | шт. | 2 | Щитки осветительные: ОЩВ-6 | шт. | 2 |  |
|  | Установка молниезащитных знаков | шт. | 10 | Знак обозначения молниезащиты | шт. | 10 |  |
| Ремонт отмостки мачт освещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 | м3 | 1,0 |  |  |  |  |
|  | Устройство бетонной отмостки | м3 | 1,0 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 1,02 |  |
| Монтаж дополнительного опуска молниеотвода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (40х4 мм) | м | 50 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 4,0 мм | Т. | 0,002 | (40х4-50м) |
| Магистральный нефтепровод "Обводной МН вокруг ЧР, км.256-312, ду-700 (МО узла СОД 312) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт покрытия мачт освещения, лестниц тоннельного типа, верхних площадок обслуживания, молниеприемников, работа на высоте от 20 до 25 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | м2 | 54 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 1728 |  |
| 32 | Очистка поверхности щетками | м2 | 5,4 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 54 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | 100 м2 | 0,54 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01 (2 раза) | 100 м2 | 0,54 |  |  |  |  |
|  | Работа вышки телескопической 25 м | маш.-ч | 15 |  |  |  |  |
| Ремонт покрытия мачт молниеприемников, работа на высоте от 20 до 25 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | м2 | 7 | Песок кварцевый ЛПК-5 |  | 224 |  |
|  | Очистка поверхности щетками | м2 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 7 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | 100 м2 | 0,07 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01 (2 раза) | 100 м2 | 0,07 |  |  |  |  |
|  | Работа вышки телескопической 25 м | маш.-ч | 4 |  |  |  |  |
| Правка ж/б опор тип СК-22 - 2шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,08 |  |  |  |  |
|  | Демонтаж сборных железобетонных ригелей: к фундаментам объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,4 |  |  |  |  |
|  | Установка сборных железобетонных ригелей: к фундаментам объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,4 | Ригели марки: РЦ 3,0-6 ригели фундаментов опор ЛЭП | шт. | 2 |  |
|  | Лебедки самоходные 12,5 т | маш.-ч | 9 |  |  |  |  |
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т | маш.-ч | 9 |  |  |  |  |
|  | Закрепление расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната: до 24-28 мм | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  | Снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната: до 24-28 мм | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,08 |  |  |  |  |
| Замена щитков освещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж: щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | Монтаж щитков осветительных, устанавливаемых на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | шт. | 2 | Щитки осветительные: ОЩВ-6 | шт. | 2 |  |
|  | Установка молниезащитных знаков знаков | шт. | 10 | Знак обозначения молниезащиты | шт. | 10 |  |
| Ремонт отмостки мачт освещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 | м3 | 1,0 |  |  |  |  |
|  | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1,0 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 1,02 |  |
| Монтаж дополнительного опуска молниеотвода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (40х4 мм) | м | 50 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 4,0 мм | т | 0,002 | (40х4-100м) |
| «Грозозащита» ПНБ «Тихорецкая» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | 478 | Песок кварцевый | кг | 18164 | Песок кварцевый, 1м2-38 кг |
|  | Очистка поверхности щетками | м2 | 47,8 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 478 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | м2 | 478 |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: HEMPADUR MASTIC 45880 толщ.100 мкм | м2 | 478 | Краска HEMPADUR MASTIC 45880 | кг | 98,6 | (расход 0,125 л/м2) Удельный вес 1,5 кг/л (коэф. расхода краски на решетчатые поверхности -1,1) |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: HEMPATHANE HS 55610, толщ. слоя 60 мкм | м2 | 478 | Растворитель 08450 | кг | 4,4 | (для HEMPADUR MASTIC 45880) 5% от объема HEMPADUR MASTIC 45880 Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Окраска металлических поверхностей эмалью Текнодур 0050,1 слой (60мкм). | м2 | 478 | Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая | кг | 74,5 | (расход 0,118 л/м2 толщ.60мкм) Удельный вес 1,2 кг/л (коэф. расхода эмали на решетчатые поверхности -1,1) |
|  | Вышка телескопическая 25 м | Маш.-ч | 149 | Растворитель 08450 |  | 3,4 | (для HEMPADUR MASTIC 45880) 5% от объема HEMPADUR MASTIC 45880 Удельный вес 0,9 кг/л |
| «Прожекторная мачта ПМС-29,3 №21/2» ПНБ «Тихорецкая» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пескоструйная обработка металлоконструкций молниеприемника песком кварцевым до степени очистки 2 по ГОСТ 9.402 на высоте с применением промышленного альпинистского снаряжения, |  | 140 | Песок кварцевый | кг | 5320 | Песок кварцевый, 1м2-38 кг |
|  | Очистка поверхности щетками | м2 | 14 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание, обезжиривание уайт-спиритом металлоконструкций на высоте с применением промышленного альпинистского снаряжения | м2 | 140 |  |  |  |  |
|  | Укрывание поверхности прожекторной мачты фасадной сеткой | м2 | 46 | Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2 | м2 | 46 |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: HEMPADUR MASTIC 45880 толщ.100 мкм | м2 | 140 | Краска HEMPADUR MASTIC 45880 | кг | 28,9 | (расход 0,125 л/м2) Удельный вес 1,5 кг/л (коэф. расхода краски на решетчатые поверхности - 1,1) |
|  |  |  |  | Растворитель 08450 | кг | 1,3 | (для HEMPADUR MASTIC 45880) 5% от объема HEMPADUR MASTIC 45880 Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: HEMPATHANE HS 55610, толщ. слоя 60 мкм | м2 | 140 | Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая | кг | 21,8 | (расход 0,118 л/м2 толщ.60мкм) Удельный вес 1,2 кг/л (коэф. расхода эмали на решетчатые поверхности -1,1) |
|  |  |  |  | Растворитель 08080 | кг | 0,98 | (для HEMPATHANE HS 55610) 5% от объема (HEMPATHANE HS 55610) Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Навеска страховочного троса | опер. | 4 |  |  |  |  |
|  | Навеска рабочего троса | опер. | 2 |  |  |  |  |
|  | Пернавеска рабочего троса | опер. | 3 |  |  |  |  |
| «Мачта прожекторная» ПНБ «Тихорецкая» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | 140 | Песок кварцевый | кг | 5320 | Песок кварцевый, 1м2-38 кг |
|  | Очистка поверхности щетками | м2 | 14 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 140 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | м2 | 140 |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: HEMPADUR MASTIC 45880 толщ.100 мкм | м2 | 140 | Краска HEMPADUR MASTIC 45880 | кг | 28,9 | (расход 0,125 л/м2) Удельный вес 1,5 кг/л (коэф. расхода краски на решетчатые поверхности -1,1) |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: HEMPATHANE HS 55610, толщ. слоя 60 мкм | м2 | 140 | Растворитель 08450 | кг | 1,3 | (для HEMPADUR MASTIC 45880) 5% от объема HEMPADUR MASTIC 45880 Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада | м2 | 46 | Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая | кг | 21,8 | (расход 0,118 л/м2 толщ.60мкм) Удельный вес 1,2 кг/л (коэф. расхода эмали на решетчатые поверхности -1,1) |
|  | Навеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по очистке) | шт. | 1 | Растворитель 08080 | кг | 0,98 | (для HEMPATHANE HS 55610) 5% от объема (HEMPATHANE HS 55610) Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Перенавеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по очистке) | шт. | 4 | Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2 | м2 | 46 |  |
|  | Навеска страховочного троса (Промышленный альпинизм работы по очистке) | шт. | 5 |  |  |  |  |
|  | Навеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по окраске) | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Перенавеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по окраске) | шт. | 9 |  |  |  |  |
|  | Навеска страховочного троса (Промышленный альпинизм работы по окраске) | шт. | 10 |  |  |  |  |
| «Прожекторная мачта ПМС-29,3 №21/1» ПНБ «Тихорецкая» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | 140 | Песок кварцевый | кг | 5320 | Песок кварцевый, 1м2-38 кг |
|  | Очистка поверхности щетками | м2 | 14 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 140 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | м2 | 140 |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: HEMPADUR MASTIC 45880 толщ.100 мкм | м2 | 140 | Краска HEMPADUR MASTIC 45880 | кг | 28,9 | (расход 0,125 л/м2) Удельный вес 1,5 кг/л (коэф. расхода краски на решетчатые поверхности -1,1) |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: HEMPATHANE HS 55610, толщ. слоя 60 мкм | м2 | 140 | Растворитель 08450 | кг | 1,3 | (для HEMPADUR MASTIC 45880) 5% от объема HEMPADUR MASTIC 45880 Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада | м2 | 46 | Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая | кг | 21,8 | (расход 0,118 л/м2 толщ.60мкм) Удельный вес 1,2 кг/л (коэф. расхода эмали на решетчатые поверхности -1,1) |
|  | Навеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по очистке) | шт. | 1 | Растворитель 08080 | кг | 0,98 | (для HEMPATHANE HS 55610) 5% от объема (HEMPATHANE HS 55610) Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Перенавеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по очистке) | шт. | 4 | Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2 | м2 | 46 |  |
|  | Навеска страховочного троса (Промышленный альпинизм работы по очистке) | шт. | 5 |  |  |  |  |
|  | Навеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по окраске) | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Перенавеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по окраске) | шт. | 9 |  |  |  |  |
|  | Навеска страховочного троса (Промышленный альпинизм работы по окраске) | шт. | 10 |  |  |  |  |
| «Прожекторная мачта ПМЖ-22.8 (H=22.8м)» ПНБ «Тихорецкая» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | 18 | Песок кварцевый | кг | 648 | Песок кварцевый, 1м2-38 кг |
|  | Очистка поверхности щетками | м2 | 1,8 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 18 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | м2 | 18 |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: HEMPADUR MASTIC 45880 толщ.100 мкм | м2 | 18 | Краска HEMPADUR MASTIC 45880 | кг | 3,7 | (расход 0,125 л/м2) Удельный вес 1,5 кг/л (коэф. расхода краски на решетчатые поверхности -1,1) |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: HEMPATHANE HS 55610, толщ. слоя 60 мкм | м2 | 18 | Растворитель 08450 | кг | 0,17 | (для HEMPADUR MASTIC 45880) 5% от объема HEMPADUR MASTIC 45880 Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада | м2 | 46 | Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая | кг | 2,8 | (расход 0,118 л/м2 толщ.60мкм) Удельный вес 1,2 кг/л (коэф. расхода эмали на решетчатые поверхности -1,1) |
|  | Вышка телескопическая 25 м | маш.-час | 6 | Растворитель 08080 | кг | 0,13 | (для HEMPATHANE HS 55610) 5% от объема (HEMPATHANE HS 55610) Удельный вес 0,9 кг/л |
| «Прожекторная мачта ПМЖ-22.8 (H=22.8м)» ПНБ «Тихорецкая» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | 18 | Песок кварцевый | кг | 648 | Песок кварцевый, 1м2-38 кг |
|  | Очистка поверхности щетками | м2 | 1,8 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 18 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | м2 | 18 |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: HEMPADUR MASTIC 45880 толщ.100 мкм | м2 | 18 | Краска HEMPADUR MASTIC 45880 | кг | 3,7 | (расход 0,125 л/м2) Удельный вес 1,5 кг/л (коэф. расхода краски на решетчатые поверхности -1,1) |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: HEMPATHANE HS 55610, толщ. слоя 60 мкм | м2 | 18 | Растворитель 08450 | кг | 0,17 | (для HEMPADUR MASTIC 45880) 5% от объема HEMPADUR MASTIC 45880 Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада | м2 | 46 | Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая | кг | 2,8 | (расход 0,118 л/м2 толщ.60мкм) Удельный вес 1,2 кг/л (коэф. расхода эмали на решетчатые поверхности -1,1) |
|  | Вышка телескопическая 25 м | Маш.-час | 6 | Растворитель 08080 | кг | 0,13 | (для HEMPATHANE HS 55610) 5% от объема (HEMPATHANE HS 55610) Удельный вес 0,9 кг/л |
| «Прожекторная мачта 608.2» ПНБ «Тихорецкая» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | 140 | Песок кварцевый | кг | 5320 | Песок кварцевый, 1м2-38 кг |
|  | Очистка поверхности щетками | м2 | 14 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверности | м2 | 140 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | м2 | 140 |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: HEMPADUR MASTIC 45880 толщ.100 мкм | м2 | 140 | Краска HEMPADUR MASTIC 45880 | кг | 28,9 | (расход 0,125 л/м2) Удельный вес 1,5 кг/л (коэф. расхода краски на решетчатые поверхности -1,1) |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: HEMPATHANE HS 55610, толщ. слоя 60 мкм | м2 | 140 | Растворитель 08450 | кг | 1,3 | (для HEMPADUR MASTIC 45880) 5% от объема HEMPADUR MASTIC 45880 Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада | м2 | 46 | Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая | кг | 21,8 | (расход 0,118 л/м2 толщ.60мкм) Удельный вес 1,2 кг/л (коэф. расхода эмали на решетчатые поверхности -1,1) |
|  | Навеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по очистке) | шт. | 1 | Растворитель 08080 | кг | 0,98 | (для HEMPATHANE HS 55610) 5% от объема (HEMPATHANE HS 55610) Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Перенавеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по очистке) | шт. | 4 | Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2 | м2 | 46 |  |
|  | Навеска страховочного троса (Промышленный альпинизм работы по очистке) | шт. | 5 |  |  |  |  |
|  | Навеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по окраске) | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Перенавеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по окраске) | шт. | 9 |  |  |  |  |
|  | Навеска страховочного троса (Промышленный альпинизм работы по окраске) | шт. | 10 |  |  |  |  |
| «Молниеприемник 20/1» ПНБ «Тихорецкая» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | 240 | Песок кварцевый | кг | 9120 |  |
|  | Очистка поверхности щетками | м2 | 24 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 240 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание металлоконструкций уайт-спиритом | м2 | 240 | Растворитель | кг | 2,23 | 08450 (для HEMPADUR MASTIC 45880) 5% от объема HEMPADUR MASTIC 45880 Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: HEMPADUR MASTIC 45880 толщ.100 мкм | м2 | 240 | Краска HEMPADUR MASTIC 45880 | кг | 49,5 | (расход 0,125 л/м2) Удельный вес 1,5 кг/л (коэф. расхода краски на решетчатые поверхности -1,1) |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: HEMPATHANE HS 55610, толщ. слоя 60 мкм | м2 | 240 | Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая | кг | 37,4 | (расход 0,118 л/м2 толщ.60мкм) Удельный вес 1,2 кг/л (коэф. расхода эмали на решетчатые поверхности -1,1) |
|  |  |  |  | Растворитель 08080 | кг | 1,68 | (для HEMPATHANE HS 55610) 5% от объема (HEMPATHANE HS 55610) Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада |  |  | Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2 |  |  |  |
|  | Навеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по очистке) | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Перенавеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по очистке) | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  | Навеска страховочного троса (Промышленный альпинизм работы по очистке) | шт. | 5 |  |  |  |  |
|  | Навеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по окраске) | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Перенавеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по окраске) | шт. | 9 |  |  |  |  |
|  | Навеска страховочного троса (Промышленный альпинизм работы по окраске) | шт. | 10 |  |  |  |  |
| «Молниеприемник 20/2» ПНБ «Тихорецкая» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | 240 | Песок кварцевый | кг | 9120 |  |
|  | Очистка поверхности щетками | м2 | 24 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 240 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание металлоконструкций Уайт-спиритом | м2 | 240 | Растворитель | Кг | 2,23 | 08450 (для HEMPADUR MASTIC 45880) 5% от объема HEMPADUR MASTIC 45880 Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: HEMPADUR MASTIC 45880 толщ.100 мкм | м2 | 240 | Краска HEMPADUR MASTIC 45880 | кг | 49,5 | (расход 0,125 л/м2) Удельный вес 1,5 кг/л (коэф. расхода краски на решетчатые поверхности -1,1) |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: HEMPATHANE HS 55610, толщ. слоя 60 мкм | м2 | 240 | Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая | кг | 37,4 | (расход 0,118 л/м2 толщ.60мкм) Удельный вес 1,2 кг/л (коэф. расхода эмали на решетчатые поверхности -1,1) |
|  |  |  |  | Растворитель 08080 | кг | 1,68 | (для HEMPATHANE HS 55610) 5% от объема (HEMPATHANE HS 55610) Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада |  |  | Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2 |  |  |  |
|  | Навеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по очистке) | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Перенавеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по очистке) | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  | Навеска страховочного троса (Промышленный альпинизм работы по очистке) | шт. | 5 |  |  |  |  |
|  | Навеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по окраске) | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Перенавеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по окраске) | шт. | 9 |  |  |  |  |
|  | Навеска страховочного троса (Промышленный альпинизм работы по окраске) | шт. | 10 |  |  |  |  |
| «Молниеприемник 20/3» ПНБ «Тихорецкая» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | 240 | Песок кварцевый | кг | 9120 |  |
|  | Очистка поверхности щетками | м2 | 24 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 240 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание металлоконструкций Уайт-спиритом | м2 | 240 | Растворитель | Кг | 2,23 | 08450 (для HEMPADUR MASTIC 45880) 5% от объема HEMPADUR MASTIC 45880 Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: HEMPADUR MASTIC 45880 толщ.100 мкм | м2 | 240 | Краска HEMPADUR MASTIC 45880 | кг | 49,5 | (расход 0,125 л/м2) Удельный вес 1,5 кг/л (коэф. расхода краски на решетчатые поверхности -1,1) |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: HEMPATHANE HS 55610, толщ. слоя 60 мкм | м2 | 240 | Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая | кг | 37,4 | (расход 0,118 л/м2 толщ.60мкм) Удельный вес 1,2 кг/л (коэф. расхода эмали на решетчатые поверхности -1,1) |
|  |  |  |  | Растворитель 08080 | кг | 1,68 | (для HEMPATHANE HS 55610) 5% от объема (HEMPATHANE HS 55610) Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада |  |  | Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2 |  |  |  |
|  | Навеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по очистке) | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Перенавеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по очистке) | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  | Навеска страховочного троса (Промышленный альпинизм работы по очистке) | шт. | 5 |  |  |  |  |
|  | Навеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по окраске) | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Перенавеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по окраске) | шт. | 9 |  |  |  |  |
|  | Навеска страховочного троса (Промышленный альпинизм работы по окраске) | шт. | 10 |  |  |  |  |
| «Молниеприемник 20/4» ПНБ «Тихорецкая» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | 240 | Песок кварцевый | кг | 9120 |  |
|  | Очистка поверхности щетками | м2 | 24 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 240 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание металлоконструкций Уайт-спиритом | м2 | 240 | Растворитель | кг | 2,23 | 08450 (для HEMPADUR MASTIC 45880) 5% от объема HEMPADUR MASTIC 45880 Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: HEMPADUR MASTIC 45880 толщ.100 мкм | м2 | 240 | Краска HEMPADUR MASTIC 45880 | кг | 49,5 | (расход 0,125 л/м2) Удельный вес 1,5 кг/л (коэф. расхода краски на решетчатые поверхности -1,1) |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: HEMPATHANE HS 55610, толщ. слоя 60 мкм | м2 | 240 | Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая | кг | 37,4 | (расход 0,118 л/м2 толщ.60мкм) Удельный вес 1,2 кг/л (коэф. расхода эмали на решетчатые поверхности -1,1) |
|  |  |  |  | Растворитель 08080 | кг | 1,68 | (для HEMPATHANE HS 55610) 5% от объема (HEMPATHANE HS 55610) Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада |  |  | Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2 |  |  |  |
|  | Навеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по очистке) | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Перенавеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по очистке) | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  | Навеска страховочного троса (Промышленный альпинизм работы по очистке) | шт. | 5 |  |  |  |  |
|  | Навеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по окраске) | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Перенавеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по окраске) | шт. | 9 |  |  |  |  |
|  | Навеска страховочного троса (Промышленный альпинизм работы по окраске) | шт. | 10 |  |  |  |  |
| «Мачта прожекторная с молниеотводом. Камера пуска км 437», ПНБ «Тихорецкая» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | 26 | Песок кварцевый | кг | 988 | Песок кварцевый, 1 м2 - 38 кг |
|  | Очистка поверхностей щетками | м2 | 2,6 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхностей | м2 | 26 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом | м2 | 26 |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: HEMPADUR MASTIC 45880 толщ.100 мкм | м2 | 26 | Краска HEMPADUR MASTIC 45880 | кг | 5,4 | (расход 0,125 л/м2) Удельный вес 1,5 кг/л (коэф. расхода краски на решетчатые поверхности -1,1) |
|  |  |  |  | Растворитель 08450 | кг | 0,24 | (для HEMPADUR MASTIC 45880) 5% от объема HEMPADUR MASTIC 45880 Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: HEMPATHANE HS 55610, толщ. слоя 60 мкм | м2 | 26 | Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая | кг | 4 | (расход 0,118 л/м2 толщ.60мкм) Удельный вес 1,2 кг/л (коэф. расхода эмали на решетчатые поверхности -1,1) |
|  |  |  |  | Растворитель 08080 | кг | 0,18 | (для HEMPATHANE HS 55610) 5% от объема (HEMPATHANE HS 55610) Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада | м2 | 8,6 | Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2 | м2 | 8,6 |  |
| «Мачта прожекторная с молниеотводом. Камера пуска км 437», ПНБ «Тихорецкая» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | 26 | Песок кварцевый | кг | 988 | Песок кварцевый, 1 м2 - 38 кг |
|  | Очистка поверхностей щетками | м2 | 2,6 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхностей | м2 | 26 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом | м2 | 26 |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: HEMPADUR MASTIC 45880 толщ.100 мкм | м2 | 26 | Краска HEMPADUR MASTIC 45880 | кг | 5,4 | (расход 0,125 л/м2) Удельный вес 1,5 кг/л (коэф. расхода краски на решетчатые поверхности -1,1) |
|  |  |  |  | Растворитель 08450 | кг | 0,24 | (для HEMPADUR MASTIC 45880) 5% от объема HEMPADUR MASTIC 45880 Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: HEMPATHANE HS 55610, толщ. слоя 60 мкм | м2 | 26 | Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая | кг | 4 | (расход 0,118 л/м2 толщ.60мкм) Удельный вес 1,2 кг/л (коэф. расхода эмали на решетчатые поверхности -1,1) |
|  |  |  |  | Растворитель 08080 | кг | 0,18 | (для HEMPATHANE HS 55610) 5% от объема (HEMPATHANE HS 55610) Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада | м2 | 8,6 | Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2 | м2 | 8,6 |  |
| «Мачта прожекторная с молниеотводом. Камера пуска км 437», ПНБ «Тихорецкая» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | 26 | Песок кварцевый | кг | 988 | Песок кварцевый, 1 м2 - 38 кг |
|  | Очистка поверхностей щетками | м2 | 2,6 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхностей | м2 | 26 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом | м2 | 26 |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: HEMPADUR MASTIC 45880 толщ.100 мкм | м2 | 26 | Краска HEMPADUR MASTIC 45880 | кг | 5,4 | (расход 0,125 л/м2) Удельный вес 1,5 кг/л (коэф. расхода краски на решетчатые поверхности -1,1) |
|  |  |  |  | Растворитель 08450 | кг | 0,24 | (для HEMPADUR MASTIC 45880) 5% от объема HEMPADUR MASTIC 45880 Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: HEMPATHANE HS 55610, толщ. слоя 60 мкм | м2 | 26 | Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая | кг | 4 | (расход 0,118 л/м2 толщ.60мкм) Удельный вес 1,2 кг/л (коэф. расхода эмали на решетчатые поверхности -1,1) |
|  |  |  |  | Растворитель 08080 | кг | 0,18 | (для HEMPATHANE HS 55610) 5% от объема (HEMPATHANE HS 55610) Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада | м2 | 8,6 | Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2 | м2 | 8,6 |  |
| «Мачта прожекторная с молниеотводом. Камера приема км 467», ПНБ «Тихорецкая» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | 26 | Песок кварцевый | кг | 988 | Песок кварцевый, 1 м2 - 38 кг |
|  | Очистка поверхностей щетками | м2 | 2,6 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхностей | м2 | 26 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом | м2 | 26 |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: HEMPADUR MASTIC 45880 толщ.100 мкм | м2 | 26 | Краска HEMPADUR MASTIC 45880 | кг | 5,4 | (расход 0,125 л/м2) Удельный вес 1,5 кг/л (коэф. расхода краски на решетчатые поверхности -1,1) |
|  |  |  |  | Растворитель 08450 | кг | 0,24 | (для HEMPADUR MASTIC 45880) 5% от объема HEMPADUR MASTIC 45880 Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: HEMPATHANE HS 55610, толщ. слоя 60 мкм | м2 | 26 | Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая | кг | 4 | (расход 0,118 л/м2 толщ.60мкм) Удельный вес 1,2 кг/л (коэф. расхода эмали на решетчатые поверхности -1,1) |
|  |  |  |  | Растворитель 08080 | кг | 0,18 | (для HEMPATHANE HS 55610) 5% от объема (HEMPATHANE HS 55610) Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада | м2 | 8,6 | Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2 | м2 | 8,6 |  |
| «Мачта прожекторная с молниеотводом. Камера приема км 437», ПНБ «Тихорецкая» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | 26 | Песок кварцевый | кг | 988 | Песок кварцевый, 1 м2 - 38 кг |
|  | Очистка поверхностей щетками | м2 | 2,6 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхностей | м2 | 26 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом | м2 | 26 |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: HEMPADUR MASTIC 45880 толщ.100 мкм | м2 | 26 | Краска HEMPADUR MASTIC 45880 | кг | 5,4 | (расход 0,125 л/м2) Удельный вес 1,5 кг/л (коэф. расхода краски на решетчатые поверхности -1,1) |
|  |  |  |  | Растворитель 08450 | кг | 0,24 | (для HEMPADUR MASTIC 45880) 5% от объема HEMPADUR MASTIC 45880 Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: HEMPATHANE HS 55610, толщ. слоя 60 мкм | м2 | 26 | Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая | кг | 4 | (расход 0,118 л/м2 толщ.60мкм) Удельный вес 1,2 кг/л (коэф. расхода эмали на решетчатые поверхности -1,1) |
|  |  |  |  | Растворитель 08080 | кг | 0,18 | (для HEMPATHANE HS 55610) 5% от объема (HEMPATHANE HS 55610) Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада | м2 | 8,6 | Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2 | м2 | 8,6 |  |
| НПС «Махачкала» (Прожекторные мачты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | 120 | Песок кварцевый | кг | 4560 |  |
|  | Очистка поверхности щетками | м2 | 12 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 120 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | м2 | 120 |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: HEMPADUR MASTIC 45880 толщ.100 мкм | м2 | 120 | Краска HEMPADUR MASTIC 45880 | кг | 24,8 | (расход 0,125 л/м2) Удельный вес 1,5 кг/л (коэф. расхода краски на решетчатые поверхности -1,1) |
|  |  |  |  | Растворитель 08450 | кг | 1,12 | (для HEMPADUR MASTIC 45880) 5% от объема HEMPADUR MASTIC 45880 Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: HEMPATHANE HS 55610, толщ. слоя 60 мкм | м2 | 120 | Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая | кг | 18,7 | (расход 0,118 л/м2 толщ.60мкм) Удельный вес 1,2 кг/л (коэф. расхода эмали на решетчатые поверхности -1,1) |
|  |  |  |  | Растворитель 08080 | кг | 0,84 | (для HEMPATHANE HS 55610) 5% от объема (HEMPATHANE HS 55610) Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада | м2 | 100 | Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2 | м2 | 100 |  |
| Сплошные поверхности ж/б |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | м2 | 184 | Песок кварцевый | кг | 5888 |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 184 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | м2 | 184 |  |  |  |  |
|  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 (красная), за 2 раза | м2 | 92 |  |  |  |  |
|  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 (белая), за 2 раза | м2 | 92 |  |  |  |  |
|  | Навеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по очистке) | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Перенавеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по очистке) | шт. | 3 |  |  |  |  |
|  | Навеска страховочного троса (Промышленный альпинизм работы по очистке) | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  | Навеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по окраске) | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Перенавеска рабочего троса (промышленный альпинизм работы по окраске) | шт. | 7 |  |  |  |  |
|  | Навеска страховочного троса (Промышленный альпинизм работы по окраске) | шт. | 8 |  |  |  |  |
| Магистральный нефтепровод «Сухо-дольная-Родионовская», Ду-1000, км 0-195 (Молниеотводы СК-26,3-2 -4 шт., молниеотводы СК-16,5-1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Молниеотводы СК-26,3-2 -4 шт., молниеотводы СК-16,5-1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Металлические поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | м2 | 211 | Песок кварцевый | кг | 6752 |  |
|  | Очистка поверхности щетками | м2 | 21,1 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 211 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | м2 | 211 |  |  |  |  |
| Ж/б поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | м2 | 211 | Песок кварцевый | кг | 6752 |  |
|  | Очистка поверхности щетками | м2 | 21,1 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 211 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | м2 | 211 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01 (2 раза), белая | м2 | 15,5 |  |  |  |  |
|  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 (2 раза), красная | м2 | 104,6 |  |  |  |  |
|  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 (2 раза), белая | м2 | 104,6 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01 (2 раза), красная | м2 | 68,3 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01 (2 раза), белая | м2 | 68,3 |  |  |  |  |
| Заземление с окраской заземляющего спуска за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена проводника заземляющего открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | м | 140 | Органо-силикатная композиция: ОС-12-01 жел. | кг | 4,3 |  |
|  |  |  |  | Органо-силикатная композиция: ОС-12-01 зел. | кг | 4,3 |  |
|  |  |  |  | Сталь листовая оцинкованная холоднокатаная толщиной: 4 мм | кг | 176,4 |  |
| Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (обрамление) | м3 | 7,5 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 7,65 |  |
|  | Работа вышки телескопической | Маш-час | 120 |  |  |  |  |
| Магистральный нефтепровод "Сухо-дольная-Родионовская», Ду-1000, км 0-195 (Молниеотвод СК-16,5-1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Молниеотвод СК-16,5-1шт (Выравнивание мачты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 (отмостки) | м3 | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,18 |  |  |  |  |
|  | Демонтаж сборных железобетонных ригелей: к фундаментам объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,4 |  |  |  |  |
|  | Закрепление расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната: до 24-28 мм | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | Снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната: до 24-28 мм | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | Лебедки самоходные 12,5 т (На одну опору 4,5 маш/часа) | маш.-ч | 4,5 |  |  |  |  |
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т | маш.-ч | 4,5 |  |  |  |  |
|  | Установка сборных железобетонных ригелей: к фундаментам объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,2 | Ригели марки: РЦ 3,0-6 ригели фундаментов опор ЛЭП | шт. | 2 |  |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности | 100 м2 | 0,1 | Мастика битумная | т | 0,024 |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 с уплотнением | 100 м3 | 0,18 |  |  |  |  |
|  | Виброплита электрическая | маш.-ч | 1,75 |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | м2 | 42 | Песок кварцевый | кг | 1344 |  |
|  | Очистка поверхности щетками | м2 | 4,2 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 42 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | 100 м2 | 0,42 |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | м2 | 42 | Песок кварцевый | кг | 1344 |  |
|  | Очистка поверхности щетками | м2 | 4,2 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 42 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | 100 м2 | 0,42 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01 (2 раза), красная | 100 м2 | 0,105 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01 (2 раза), белая | 100 м2 | 0,031 |  |  |  |  |
|  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 (2 раза), красная | 100 м2 | 0,21 |  |  |  |  |
|  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 (2 раза), белая | 100 м2 | 0,21 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01 (2 раза), красная | 100 м2 | 0,13 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01 (2 раза), белая | 100 м2 | 0,13 |  |  |  |  |
|  | Обустройство заземления с окраской заземляющего спуска (Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0,18 | Органо-силикатная композиция: ОС-12-01 | т | 0,0004 |  |
|  |  |  |  | Органо-силикатная композиция: ОС-12-01 | т | 0,0004 |  |
|  |  |  |  | Сталь листовая оцинкованная холоднокатаная толщиной: 4 мм | т | 0,001 |  |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (обрамление) | 100 м3 | 0,015 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 1,53 |  |
|  | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 24 |  |  |  |  |
| «Мачта прожекторная узла пуска СОД МН "Лисичанск-Тихорецк - 2" км 221» НПС «Родионовская» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м² | 18 | Песок кварцевый | кг | 684 |  |
|  | Очистка поверхности щетками | м² | 18 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м² | 18 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | 100 м2 | 0,18 |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: HEMPADUR MASTIC 45880 толщ.100 мкм | 100 м2 | 0,18 | Краска HEMPADUR MASTIC 45880 (расход 0,125 л/м2) Удельный вес 1,5 кг/л (коэф. расхода краски на решетчатые поверхности - 1,1) | кг | 3,7 |  |
|  |  |  |  | Растворитель 08450 (для HEMPADUR MASTIC 45880) 5% от объема HEMPADUR MASTIC 45880 Удельный вес 0,9 кг/л | кг | 0,2 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: HEMPATHANE HS 55610, толщ. слоя 60 мкм | 100 м2 | 0,18 | Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая (расход 0,118 л/м2 толщ.60мкм) Удельный вес 1,2 кг/л (коэф. расхода эмали на решетчатые поверхности -1,1) | кг | 2,8 |  |
|  |  |  |  | Растворитель 08080 (для HEMPATHANE HS 55610) 5% от объема (HEMPATHANE HS 55610) Удельный вес 0,9 кг/л | кг | 0,1 |  |
| Ж/б стойка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | м² | 54 | Песок кварцевый | кг | 1728 |  |
|  | Очистка поверхности щетками | м² | 5,4 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м² | 54 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом | 100 м² | 0,54 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01 (2 раза) | 100 м² | 0,54 |  |  |  |  |
|  | Вышка телескопическая 25 м | маш.-час | 19 |  |  |  |  |
| «Мачта прожекторная узла приема СОД МН "Лисичанск-Тихорецк - 2" км 223» НПС «Родионовская» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м² | 18 | Песок кварцевый | кг | 684 |  |
|  | Очистка поверхности щетками | м² | 18 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м² | 18 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | 100 м2 | 0,18 |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: HEMPADUR MASTIC 45880 толщ.100 мкм | 100 м2 | 0,18 | Краска HEMPADUR MASTIC 45880 | кг | 3,7 | (расход 0,125 л/м2) Удельный вес 1,5 кг/л (коэф. расхода краски на решетчатые поверхности -1,1) |
|  |  |  |  | Растворитель 08450 | кг | 0,2 | (для HEMPADUR MASTIC 45880) 5% от объема HEMPADUR MASTIC 45880 Удельный вес 0,9 кг/л |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: HEMPATHANE HS 55610, толщ. слоя 60 мкм | 100 м2 | 0,18 | Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая | кг | 2,8 | (расход 0,118 л/м2 толщ.60мкм) Удельный вес 1,2 кг/л (коэф. расхода эмали на решетчатые поверхности -1,1) |
|  |  |  |  | Растворитель 08080 | кг | 0,1 | (для HEMPATHANE HS 55610) 5% от объема (HEMPATHANE HS 55610) Удельный вес 0,9 кг/л |
| Ж/б стойка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | м² | 54 | Песок кварцевый | кг | 1728 |  |
|  | Очистка поверхности щетками | м² | 5,4 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м² | 54 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом | 100 м² | 0,54 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01 (2 раза) | 100 м² | 0,54 |  |  |  |  |
|  | Вышка телескопическая 25 м | маш.-час | 19 |  |  |  |  |
| «Здание НПС-2» (Прожекторные мачты №№1-4, Молниеотвод №1» НПС «Родионовская») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м² | 72 | Песок кварцевый | кг | 2736 |  |
|  | Очистка поверхности щетками | м² | 7,2 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м² | 72 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | 100 м2 | 0,72 |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: HEMPADUR MASTIC 45880 толщ.100 мкм | 100 м2 | 0,72 | Краска HEMPADUR MASTIC 45880 (расход 0,125 л/м2) Удельный вес 1,5 кг/л (коэф. расхода краски на решетчатые поверхности -1,1) | кг | 14,9 |  |
|  |  |  |  | Растворитель 08450 (для HEMPADUR MASTIC 45880) 5% от объема HEMPADUR MASTIC 45880 Удельный вес 0,9 кг/л | кг | 0,7 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: HEMPATHANE HS 55610, толщ. слоя 60 мкм | 100 м2 | 0,72 | Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая (расход 0,118 л/м2 толщ.60мкм) Удельный вес 1,2 кг/л (коэф. расхода эмали на решетчатые поверхности -1,1) | кг | 11,2 |  |
|  |  |  |  | Растворитель 08080 (для HEMPATHANE HS 55610) 5% от объема (HEMPATHANE HS 55610) Удельный вес 0,9 кг/л | кг | 0,5 |  |
|  | Вышка телескопическая 25 м | маш.-час | 89 |  |  |  |  |
| Ж/б стойка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | м² | 270 | Песок кварцевый | кг | 8640 |  |
|  | Очистка поверхности щетками | м² | 27 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м² | 270 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом | 100 м² | 2,7 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01 (2 раза) | 100 м² | 2,7 |  |  |  |  |
|  | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 | м³ | 3 |  |  |  |  |
|  | Устройство бетонной отмостки | 100 м³ | 0,04 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м³ | 4,08 |  |
| Магистральный трубопровод "Лисичанск-Тихорецк-II /участок км. 178-475/ (Прожекторные мачты №№254, 270 НПС «Родионовская») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м² | 36 | Песок кварцевый | кг | 1368 |  |
|  | Очистка поверхности щетками | м² | 3,6 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м² | 36 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | 100 м2 | 0,36 |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: HEMPADUR MASTIC 45880 толщ.100 мкм | 100 м2 | 0,36 | Краска HEMPADUR MASTIC 45880 (расход 0,125 л/м2) Удельный вес 1,5 кг/л (коэф. расхода краски на решетчатые поверхности - 1,1) | кг | 7,4 |  |
|  |  |  |  | Растворитель 08450 (для HEMPADUR MASTIC 45880) 5% от объема HEMPADUR MASTIC 45880 Удельный вес 0,9 кг/л | кг | 0,3 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: HEMPATHANE HS 55610, толщ. слоя 60 мкм | 100 м2 | 0,36 | Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая (расход 0,118 л/м2 толщ.60мкм) Удельный вес 1,2 кг/л (коэф. расхода эмали на решетчатые поверхности -1,1) | кг | 5,6 |  |
|  |  |  |  | Растворитель 08080 (для HEMPATHANE HS 55610) 5% от объема (HEMPATHANE HS 55610) Удельный вес 0,9 кг/л | кг | 0,3 |  |
|  | Ж/б стойка |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | м² | 108 | Песок кварцевый | кг | 3456 |  |
|  | Очистка поверхности щетками | м² | 10,8 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м² | 108 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом | 100 м² | 1,08 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01 (2 раза) | 100 м² | 1,08 |  |  |  |  |
|  | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 | 0,02 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м³ | 2,04 |  |
|  | Вышка телескопическая 25 м | маш.-час | 38 |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м² | 288 | Песок кварцевый | кг | 10944 |  |
|  | Очистка поверхности щетками | м² | 28,8 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м² | 288 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | 100 м2 | 2,88 |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: HEMPADUR MASTIC 45880 толщ.100 мкм | 100 м2 | 2,88 | Краска HEMPADUR MASTIC 45880(расход 0,125 л/м2) Удельный вес 1,5 кг/л (коэф. расхода краски на решетчатые поверхности -1,1) | кг | 59,4 |  |
|  |  |  |  | Растворитель 08450 (для HEMPADUR MASTIC 45880) 5% от объема HEMPADUR MASTIC 45880 Удельный вес 0,9 кг/л | кг | 2,7 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: HEMPATHANE HS 55610, толщ. слоя 60 мкм | 100 м2 | 2,88 | Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая (расход 0,118 л/м2 толщ.60мкм) Удельный вес 1,2 кг/л (коэф. расхода эмали на решетчатые поверхности -1,1) | кг | 44,9 |  |
|  |  |  |  | Растворитель 08080 (для HEMPATHANE HS 55610) 5% от объема (HEMPATHANE HS 55610) Удельный вес 0,9 кг/л | кг | 2 |  |
| Ж/б стойка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | м² | 864 | Песок кварцевый | кг | 27648 |  |
|  | Очистка поверхности щетками | м² | 86,4 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м² | 864 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом | 100 м² | 8,64 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01 (2 раза) | 100 м² | 8,64 |  |  |  |  |
|  | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 | 0,03 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м³ | 3,06 |  |
|  | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 304 |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | м² | 594 | Песок кварцевый | кг | 19008 |  |
|  | Очистка поверхности щетками | м² | 59,4 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м² | 594 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом | 100 м² | 5,94 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01 (2 раза) | 100 м² | 5,94 |  |  |  |  |
| 9 | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 | 0,01 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м³ | 1,02 |  |
|  | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 170 |  |  |  |  |
| Магистральный нефтепровод «Обводной МН вокруг ЧР», км 69-256, ДУ-700 (мачта освещения МО СОД 126км) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт покрытия мачт освещения, лестниц тоннельного типа, верхних площадок обслуживания, молниеприемников, работа на высоте от 20 до 25 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | м2 | 108 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 3456 |  |
|  | Очистка поверхности щетками | м2 | 10,8 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 108 |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | 100 м2 | 1.08 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01 (2 раза) | 100 м2 | 1.08 |  |  |  |  |
|  | Работа вышки телескопической 25 м | маш.-ч | 31 |  |  |  |  |
| Правка ж/б опор тип СК-22 - 4шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,16 |  |  |  |  |
|  | Демонтаж сборных железобетонных ригелей: к фундаментам объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,8 |  |  |  |  |
|  | Установка сборных железобетонных ригелей: к фундаментам объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,8 | Ригели марки: РЦ 3,0-6 ригели фундаментов опор ЛЭП | шт. | 4 |  |
|  | Лебедки самоходные 12,5 т | маш.-ч | 18 |  |  |  |  |
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т | маш.-ч | 18 |  |  |  |  |
|  | Закрепление расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната: до 24-28 мм | шт. | 8 |  |  |  |  |
|  | Снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната: до 24-28 мм | шт. | 8 |  |  |  |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,16 |  |  |  |  |
| Замена щитков освещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж щитка освещения на 6 групп контактов | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  | Монтаж щитка освещения на 6 групп контактов наружной установки IP 65 | шт. | 4 | Щитки осветительные: ОЩВ-6 | шт. | 4 |  |
|  | Установка молниезащитных знаков знаков | шт. | 8 | Знак обозначения молниезащиты | шт. | 8 |  |
| Ремонт отмостки мачт освещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 | м3 | 2 |  |  |  |  |
|  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,02 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 2,04 |  |
| Монтаж дополнительного опуска молниеотвода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж полосы стальной оцинкованной 40х4 мм | м | 100 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 4,0 мм (40х4-100м) | т | 0,004 |  |

Ведомость поставки строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования

7.1. по объекту «Покраска и правка мачт по объектам ТРУМН».

| № п/п | Наименование МТР | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ригели марки: РЦ 3,0-6 ригели фундаментов опор ЛЭП | шт. | 8 |

8.  График поставки оборудования и материалов Заказчиком

8.1. по объекту ЛОТ № 0001-207-К-Y03-03344-2018 12-ЧТН/РЭН/1-03.2018 «Покраска и правка мачт по объектам ТРУМН» оборудование и материалы поставки Заказчика отсутствуют.

9. Обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» по лоту № 0001-207-К-Y03-03344-2018 12-ЧТН/РЭН/1-03.2018 «Покраска и правка мачт по объектам ТРУМН».

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» объекты организаций системы «Транснефть» относятся к опасным производственным объектам.

Предъявляемые Заказчиком требования к товарам, работам, услугам в рамках данного лота обусловлены Политикой ПАО «Транснефть» в области качества строительства (http://www.transneft.ru/development/politika-v-oblasti-kachestva-stroitelstva/), а также  необходимостью:

- уменьшения риска возникновения аварийных ситуаций, обеспечения надежности работы оборудования и высокого уровня экологической безопасности производственных объектов;

- детального описания конструктивных особенностей зданий и сооружений, учитывающего специфику и уникальность объектов организаций системы «Транснефть», для технологической совместимости и интеграции в единый комплекс функционирующих объектов;

- оформления и ведения исполнительной и технологической документации с учетом специфики объектов организаций системы «Транснефть»;

- развития культуры качества выполняемых работ и предоставляемых услуг в области строительства в ПАО «Транснефть», организациях системы «Транснефть» и подрядных организациях;

- использования и внедрения передовых технологий в области строительства с целью повышения качества, оптимизации сроков, снижения стоимости строительства и уменьшения негативного влияния производственных факторов на здоровье работников и окружающую среду, а также уменьшения энергоемкости процесса строительства.