| Требования к устройству заземления автоцистерн со световым индикатором: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Маркировка взрыв защиты | 1ExibsIIСT6Х |
| 2 | Вид сигнализации и функции | световая, контроль сопротивления цепи заземления |
| 3 | Напряжение питания, В | не менее 3 В (литиевой элемент CR123) |
| 4 | Диапазон температур, град. С | от минус 50 до плюс 60 |
| 5 | Материал частей индикатора | сталь с анти коррозийной покрытием |
| 6 | Период замены элемента питания | не менее 2 года (при ежедневной работы 1 час) |
| 7 | Степень защиты от внешной воздействий | IP66 по ГОСТ 14254 |
| 8 | Индикатор | крепление индикатора и электрическое соединение с магистралью заземления осуществляется шпилькой м8 и имеющихся в комплекте зубчатых шайб и гаек. |
| 9 | Длина заземляющего проводника, м | не менее 5,0 |
| 10 | Проводник заземления | должен состоять из двух контактных зажимов (типа крокодил), соединенных с двухпроводным кабелем (гибкий многопроволочный, сечение каждого из них не менее 16мм²). |
| 11 | Вес в комплектации | не более 1,2 кг |
| Комплект УЗА входит |  |  |
| 1 | Корпус, шт | 1 |
| 2 | Индикатор: | 1 |
|  | - светодиод красного цвета, шт | 1 |
|  | - плата измерения и индикации, шт | 1 |
|  | - литиевая аккумуляторной батарея CR123 | 1 |
| 3 | Заземляющий проводник: | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации, экз. | 1 |
| 5 | Паспорт, экз. | 1 |