ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование функциональных, технических, качественных характеристик товара | Значение функциональных, технических, качественных характеристик товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая характеристика микроскопа |  |
| 1.1 | ### Назначение | Микроскоп медицинский, предназначенный для клинической лабораторной диагностики при исследовании объектов в проходящем свете с освещением по методу светлого поля |
| 2 | Общие требования к микроскопу |  |
| 2.1 | ### Увеличение, крат | Не менее диапазона 40–1600 |
| 2.2 | ### Насадка для наблюдения | Бинокулярная |
| 2.3 | ### Объективы, увеличение/числовая апертура,ми | ### 4x / 0,1 и 10x / 0,25 и 40x / 0,65 и 100x / 1,25 |
| 2.4 | Тип оптической коррекции объективов | ### Ахроматичекий |
| 2.5 | Cветофильтры | ### Синий ### или ### синий и зелёный и желтый |
| 2.6 | Револьвер, вращение в любом направлении | 4-гнездный или 5-гнездный |
| 2.7 | Предметный столик | Координатный |
| 2.8 | Конденсор , МИ | Числовая апертура 1,25 |
| 2.9 | Осветительная система | Галогенная лампа накаливания 6 В, 20Вт |
| 2.10 | Габаритные размеры (ЩхДхВ),см | Не менее 23х32х40 |
| 2.11 | Вес, кг | Не менее 5,3 |