ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  поставку микроскопа бинокулярного

*неизменное требование заказчика

**поставщику указать конкретный показатель/значение

| № п/п | Наименование товара | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям |  | Единица измерения | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| 1 | Микроскоп бинокулярный | Видимое увеличение микроскопа, диапазон, крат, не уже | 40-1490** | шт | 2 |
|  |  | Наличие бинокулярной, вращающейся на 360 град. насадки для наблюдения с диапазоном регулировки межзрачкового расстояния 55-75мм, оснащенной в левом тубусе диоптрийным механизмом | Соответствие* |  |  |
|  |  | Наличие 4-х объективов ахроматической коррекции, увеличение, крат/числовая апертура: 4x / 0,10 10x / 0,25 40x / 0,65 100x / 1,25ми | Соответствие* |  |  |
|  |  | Наличие широкопольных окуляров с видимым увеличением, крат/ поле, мм: 10x / 18; 15х / 12 | Соответствие* |  |  |
|  |  | Наличие револьвера с наклоном «от наблюдателя» с возможностью вращения в любом направлении для установки четырех объективов | Соответствие* |  |  |
|  |  | Наличие двухкоординатного предметного столика с препаратодержателем с рукоятками для управления правой рукой с диапазоном перемещения 70х50 мм | Соответствие* |  |  |
|  |  | Наличие конденсора c ирисовой диафрагмой и откидной оправой для установки светофильтров из комплекта: числовая апертура 0,9/1,25МИ светофильтры: синий, зеленый, желтый | Соответствие* |  |  |
|  |  | Наличие съёмного, выдвигающегося вперёд по направляющим салазкам узла коллектора с вентиляционными отверстиями для обеспечения оптимального теплового режима и безопасной замены источника света | Соответствие* |  |  |
|  |  | Наличие 5-ти уровневого оперативного контроля уровня освещенности в плоскости объекта с расположенными по обеим сторонам основания светодиодами | Соответствие* |  |  |
|  |  | Источник света светодиод, Вт, не менее | 5** |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность, В·А, не более | 25** |  |  |
|  |  | Масса, кг, не более | 7,0** |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более | ширина-240** длина-340** высота-420** |  |  |
|  |  | Наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора | Соответствие* |  |  |