| № п/п | Наименование поставляемых товаров, оказываемых услуг | Описание объекта закупки, технические характеристики товара, работ, услуг, и/или требования к товарам, материалам, используемым при выполнении работ, оказании услуг. | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лента монтажная перфорированная | Материал: оцинкованная сталь; Толщина: не менее 0,55 мм и не более 0,6 мм; Ширина: 12-14 мм; Упаковка: рулон; Длина рулона: не менее 25 метров | рулон | 20 |
|  | Сетка сварная оцинкованная | Материал: стальная проволока; Размер ячейки: 25 х 12,5 мм; Толщина проволоки: не менее 1,5мм и не более 1,7 мм; Длина рулона: не менее 20 и не более 30 метров; Назначение: Армирование штукатурного слоя и устройство ограждающих конструкций Сетка должна быть новой и не иметь следов коррозии(окисления). | м2 | 400 |
|  | Кровельный рулонный материал нижний слой | Тип материала: Битумно-полимерный СБС-модифицированный наплавляемый кровельный, гидроизоляционный материал на полиэфирном нетканом полотне или стеклоткани. Для нижнего слоя покрытия кровли. Покрытие: внешняя сторона — полимерная пленка / внутренняя сторона — полимерная пленка Применение: устройство кровельного ковра зданий и сооружений всех типов, гидроизоляция строительных конструкций (фундаментов, тоннелей) Способ приклеивания: на подготовленное основание путем оплавления покровного слоя с нижней стороны методом сваривания внахлест свободно лежащего материала. Оплавление- газовыми или другими горелками. Условия применения: в любое время года, кроме дождливой и снежной погоды. Технические параметры материала: Масса 1кв.м – не менее 4,2 кг Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2 – не менее 2,0 Гибкость (отсутствие трещин): на R=10 мм при t -25˚C Температура хрупкости вяжущего: не выше -35°С Теплостойкость: в течение не менее 2 ч, отсутствие сползания посыпки, вздутий и других дефектов вяжущего при t +100°C Разрывная сила при растяжении продольном / поперечном: не менее 600 Н Упаковка: рулон – ширина – не менее 1м, длина – 10м Нормативный срок службы по данным производителя: не менее 25 лет Остаточный гарантийный срок хранения: не менее 10 месяцев | м2 | 2510 |
|  | Праймер битумно-полимерный быстросохнущий | Упаковка: металлические евроведра по 20 литров; Состав: праймер битумно-полимерный должен представлять собой раствор нефтяного битума, полимеров и адгезионных добавок в органических растворителях. Назначение: для обработки поверхности стальной ортотропной плиты пролётных строений мостовых сооружений перед укладкой защитно-сцепляющего слоя, для обработки поверхности железобетонной плиты проезжей части пролётных строений мостовых сооружений перед укладкой гидроизоляционного слоя, а также для обработки других поверхностей строительных конструкций перед укладкой гидроизоляции. Должен быть применим в районах с любым климатическим режимом. Должен обладать хорошей впитываемостью и укрывистостью; Вид: готовый к применению Расход: 0,25-0,35 л на м2; Температура применения: от -20оС до +40оС Время высыхания: при положительной температуре: не более 10-ти минут. Массовая доля нелетучих веществ: 25-30% Температура хранения: от -20оС до +30оС или более широкий диапазон Остаточный гарантийный срок хранения: не менее 10 месяцев | л | 960 |
|  | Керамогранит цвет серый | Размер: 300 х 300 мм; Толщина: не менее 8 мм; Вес плитки: не менее 1,63 кг; Количество в коробке: 1,44м; Назначение: для полов; Тип(фактура поверхности): неполированный, матовый; Цвет: светло-серый(на фотографии); Рисунок: камень(на фотографии); Водопоглащение (согласно EN ISO 10545-3): не более 0,05%; Морозостойкость (согласно EN ISO 10545-12): не менее 120 циклов; Предел прочности при изгибе: не менее 55 Н/мм2; Коэффициент трения(по методу BCR (Вritish Ceramic Research Association): μ не менее 0,4; | м2 | 400 |
|  | Крестики для плитки 3 мм | Материал: пластик; Цвет: белый; Толщина(ширина): 3мм (для создания шва 3мм); | шт | 5000 |
|  | Доска обрезная | Древесина: сосна; Размер: длина - 6000мм, ширина – 150мм, толщина – 50мм; Сорт: не ниже 1го сорта; Должна соответствовать ГОСТ 8486-86 | м3 | 14 |
|  | Арматура АIII d 10 мм | Материал: сталь; Диаметр: 10 мм; Длина: не менее 5,85 м и не более 6 м; Должна соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 | м/п | 9720 |
|  | Сетка арматурная тяжелая 200х200х10 | Назначение: для создания внутренних каркасов бетонных конструкций. Размер карты: 2000 х 6000 мм; Размер ячеек: 200 х 200мм; Материал: арматура АIII; Толщина арматуры: 10мм; Вес карты: не менее 74,0 кг. Сетка должна соответствовать ГОСТ 23279-2012 | м2 | 528 |
|  | Сетка арматурная тяжелая 200х200х6 | Назначение: для создания внутренних каркасов бетонных конструкций. Размер карты: 2000 х 6000 мм; Размер ячеек: 200 х 200мм; Материал: арматура АIII; Толщина арматуры: 6мм; Вес карты: не менее 26,6 кг. Сетка должна соответствовать ГОСТ 23279-2012 | м2 | 384 |
|  | Фиксатор стойка на песчаные грунты 25/5-16 | Тип фиксатора: стойка на песчаные грунты; Материал: пластик; Назначение фиксатора: для формирования защитного слоя бетона от 25 до 30мм при устройстве железобетонных монолитных конструкций в вертикальных плоскостях; Для использования с арматурой диаметром: в диапазоне от 5 до 16мм, или более широкий диапазон; | шт | 3000 |
|  | Ступень гранитная термообработанная без фаски | Размер: 1000 х 450 мм; Толщина: 40мм; Цвет: от красного до коричневого; Тип обработки: термообработанная; Материал: гранит натуральный; Структура: среднезернистая, практически без посторонних включений; Вес, кг/м3: 2570 – 2660; Предел прочности при сжатии, кг/см2 (МПа): 120-240; Истираемость, г/см2: 0,23-0,4; Процент пористости: 1,4; Циклов морозостойкости: не менее 100; Процент водопоглощения: 0,15 - 0,28; Гранит должен совпадать по структуре и окрасу с существующей (установленной) у Заказчика плиткой и ступенями из Емельяновского гранита. Гранит должен быть из одного месторождения и совпадать по окрасу с гранитом по п.п. 14, 18, 19 Технического задания | шт | 55 |
|  | Плитка гранитная полированная | Размер: 300 х 600 мм; Толщина: 20мм; Цвет: от красного до коричневого; Тип обработки: шлифованная; Материал: гранит натуральный; Структура: среднезернистая, практически без посторонних включений; Вес, кг/м2: 2570 – 2660; Предел прочности при сжатии, кг/см2 (МПа): 120-240; Истираемость, г/см: 0,23-0,3; Процент пористости: 1,4; Циклов морозостойкости: не менее 100; Процент водопоглощения: 0,15 - 0,28; Гранит должен совпадать по структуре и окрасу с существующей (установленной) у Заказчика плиткой и ступенями из Емельяновского гранита. Гранит должен быть из одного месторождения и совпадать по окрасу с гранитом по п.п. 13, 18, 19 Технического задания | м2 | 33,12 |
|  | Арматура АIII d 12 мм | Материал: сталь; Диаметр: 12 мм; Длина: не менее 5,85 м и не более 6 м; Должна соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 | м/п | 7882 |
|  | Арматура АIII d 6 мм | Материал: сталь; Диаметр: 6 мм; Длина: не менее 5,85 м и не более 6 м; Должна соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 | м/п | 4504 |
|  | Сетка сварная из проволоки ВР-I (в картах) 100х100х5 | Назначение: для создания внутренних каркасов бетонных конструкций. Размер карты: 2000 х 6000 мм; Размер ячеек: 100 х 100мм; Материал: проволока с рифленым покрытием ВР-1; Толщина проволоки: 5мм; | м2 | 588 |
|  | Ступень гранитная термообработанная без фаски | Размер: 1000 х 400 мм; Толщина: 40мм; Цвет: от красного до коричневого; Тип обработки: термообработанная; Материал: гранит натуральный; Структура: среднезернистая, практически без посторонних включений ; Вес, кг/м3: 2570 – 2660; Предел прочности при сжатии, кг/см2 (МПа): 120-240; Истираемость, г/см2: 0,23-0,4; Процент пористости: 1,4; Циклов морозостойкости: не менее 100 ; Процент водопоглощения: 0,15 - 0,28 ; Гранит должен совпадать по структуре и окрасу с существующей плиткой (установленной) у Заказчика и ступенями из Емельяновского гранита. Гранит должен быть из одного месторождения и совпадать по окрасу с гранитом по п.п. 13, 14, 19 Технического задания | шт. | 50 |
|  | Плитка гранитная термообработанная | Размер: 300 х 600 мм; Толщина: 30мм; Цвет: от красного до коричневого; Тип обработки: термообработанная; Материал: гранит натуральный; Структура: среднезернистая, практически без посторонних включений Вес, кг/м2: 2570 – 2660; Предел прочности при сжатии, кг/см2 (МПа): 120-240 Истираемость, г/см: 0,23-0,3; Процент пористости: 1,4 Циклов морозостойкости: не менее 100 Процент водопоглощения: 0,15 - 0,28; Гранит должен совпадать по структуре и окрасу с существующей (установленной) у Заказчика плиткой и ступенями из Емельяновского гранита. Гранит должен быть из одного месторождения и совпадать по окрасу с гранитом по п.п. 13, 14, 18 Технического задания | м2 | 68,04 |