поставка гранатового песка 80 MESH для нужд

- Доставка осуществляется по адресу:

-   Московская обл., г.Ступино, ул.Академика Белова

| № | Наименование (характеристика) | Ед.изм. | Кол-во, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песок гранатовый 80 MESH Химический состав:. Диоксид кремния SiO2; %; До 28 (не более). Оксид железа FeO; %; Не менее 22 – не более 24. Оксид алюминия Al2O3; %; Не менее 35 – не более 38. Оксид железа Fe2O3; %; До 2 (не более). Диоксид титана TiO2; %; До 3 (не более). Оксид кальция CaO; %; До 0,5 (не более). Оксид магния MgO; %; До 2 (не более). Минеральный состав:. Гранат; %; Не менее 50 – не более 55. Ставролит; %; Не менее 45 – не более 50. Ильменит; %; До 2,5 (не более). Кварц (свободные силикаты); %; До 0,5 (не более). Другие; %; До 3 (не более). Функциональные добавки: Антитурбулентная присадка; %; Порошок-лаурилсульфат натрия от 0,001 до 0,01%. Физические характеристики гранатового абразива. Удельная масса; Т/m3; Не менее 3,8 – не более 4,1. Твердость; (Mohs); Не менее 7 - не более 8,0. Точка плавления; оС; Не менее 1250. Форма естественных гранул; Угловатые. Насыпная плотность; Не менее 2,2 – не более 2,4. Кислоторастворимость; %; не более 1,0. | тн | 184тн |