Приложение №5

к договору поставки ТМЦ № 100-10-05/_________

от «___» ___________20___ г.

Техническое задание

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: смола ионообменная

Краснокаменск

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Код ОКПД2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товара

Подраздел 3.2. Требования к надежности

Подраздел 3.3 Требования к маркировке

Подраздел 3.4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче покупателю технических и иных документов при поставке товара

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ. 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Смола ионообменная

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Смола ионообменная должна быть новой, не ранее 2022 г. выпуска, не используемая ранее, не эксплуатируемая, не восстановленная, хранящаяся в условиях, соответствующих НТД завода-изготовителя. Остаточный срок хранения смолы, на дату ее поставки Покупателю, должен быть не менее 80% от установленного срока хранения для смолы ионообменной.

Подраздел 1.3 Документы для разработки/изготовления

Смола ионообменная должна изготавливаться в соответствии с требованиями технических условий производителя и по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Подраздел 1.4 Код ОКПД2

20.16.59.320

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смола ионообменная применяется для извлечения из рудных пульп уранилсодержащих растворимых комплексов, получаемых в кислотных процессах агитационного выщелачивания урановых алюмосиликатных руд Стрельцовского рудного поля.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товара

Смола ионообменная представляет собой сильноосновный макропористый анионит тип I или бензилпиридиниевого типа, сополимер стирола и дивинилбензола. Анионит в виде непрозрачных сферических зерен, обладает высокой обменной емкостью. Имеет оптимальный для процесса сорбции из пульп гранулометрический состав и высокую механическую прочность. Технические характеристики смолы ионообменной представлены в таблице №1 и таблице №2. Таблица №1 № п/п; Наименование показателя; Значение/описание. 1; Структура полимерной матрицы; Полистирол, сшитый дивинилбензолом. 2; Функциональные группы; Четвертичный аммоний (-CH2-N+ (СН3)3) или Бензилпиридиниевые группы [R-CH2-N+ ]Cl-. 3; Внешний вид; Непрозрачные сферические частицы от белого до светло-желтого цвета. 4; Ионная форма (в товарном продукте); Cl-. 5; Рабочий диапазон рН (стабильность); 0-14. 6; Максимальная температура рабочей среды,˚С:; 75. Таблица №2 № п/п; Наименование показателя; Значение; Методы определения. 1; Идентификация структуры полимерной матрицы и типа функциональных групп поставляемой ионообменной смолы; Подтверждение; Приложение 4. 2; Содержание влаги, форма Cl-, %; 50-58; ГОСТ 10898.1-84. 3; Количество целых зерен в смоле в товарной форме, % не менее; 98; Приложение 6. 4; Механическая прочность, за 6 час измельчения, в стальной цилиндрической шаровой мельнице, %.; не менее 95; Приложение 2. 5; Размер зёрен в набухшем в воде состоянии в поставляемых партиях смолы, мм; 0,8 - 1,25; ГОСТ 10900-84. 5.1; Содержание фракции менее 0,8 мм, %; не более 1,0; ГОСТ 10900-84. 5.2; Содержание фракции более 1,25 мм, %; не более 9,0; ГОСТ 10900-84. 6; Статическая обменная ёмкость по урану из сернокислых сред, мг/г; не менее 70; Приложение 3. 7; Полная обменная ёмкость по хлор- иону, мг-экв/г; не менее 3,0; ГОСТ 20255.1-89. 8; Удельная поверхность, м2/г; Приложение 5. 8.1; При среднем диаметре пор менее 25 нм; не менее 5; Приложение 5. 8.2; При среднем диаметре пор более 25 нм; не менее 10; Приложение 5. 9; Удельный объём набухшего ионита (коэффициент набухаемости), см3/г; 2,9-3,3; ГОСТ 10898.4-84.

Подраздел 3.2 Требования к надежности

Смола ионообменная должна сохранять все свои технические характеристики после размораживания согласно инструкции по размораживанию.

Подраздел 3.3 Требования к маркировке

Транспортная маркировка осуществляется с указанием следующих данных: - наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак; - юридический адрес предприятия-изготовителя; - наименование страны-изготовителя; - наименование и марка продукта; - номер партии; - масса «нетто»; - масса по сухому веществу (то есть вес органической составляющей смолы без влаги, солей и т.п.); - дата изготовления. На тару наносится знак «Беречь от солнечных лучей». При поставке импортного товара требования к маркировке и упаковке должны соответствовать правилам трансграничных перевозок.

Подраздел 3.4 Требования к упаковке

Смолу ионообменную упаковывают во влажном состоянии в герметичные металлические бочки с двойным полиэтиленовым вкладышем, или герметичные мешки технические из химических нитей с полиэтиленовым вкладышем по согласованию с потребителем. Наличие в упаковке воды или других растворов не допускается.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Приемку поставляемой продукции осуществляет комиссия ПАО «ППГХО», действующая в порядке, предусмотренном ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции». Смолу ионообменную принимают партиями. Партией считается количество смолы ионообменной, изготовленной за один технологический цикл, однородной по показателям качества и сопровождающейся одним документом о качестве в соответствии с требованиями договора (контракта), а также сертифицированной в соответствии с законодательством РФ и отвечающее требованиям НТД завода-изготовителя и настоящего технического задания. Приемка смолы ионообменной по количеству производится в пересчете на 100% содержания основного сухого вещества - органической составляющей (без учета примесей, добавок, влаги), согласно утвержденной методике (Приложение №1). Допускаемое расхождение в результатах анализов на определение влажности смолы регламентируется согласно ГОСТ 10898.1-84 «Иониты - Определение влаги». Входной контроль поступившего товара на соответствие требований к техническим характеристикам (Подраздел 3.1) проводится в ЦНИЛ ПАО «ППГХО» по утвержденному регламенту с привлечением, при необходимости, АО «ВНИПИпромтехнологии». Длительность проведения испытаний ионообменной смолы на соответствие требованиям к техническим, функциональным и качественным характеристикам составляет 20 рабочих дней с момента поставки. При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по одному из показателей проводят повторный анализ проб, отобранных от удвоенного количества мест той же партии. Результаты повторного анализа являются окончательными и распространяются на всю партию. Поставщиком вправе проверить результаты испытаний в независимой лаборатории, аккредитованной на проведение соответствующих исследований. Поставщик обязан поставить смолу ионообменную по следующему адресу: ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение", 674674, г. Краснокаменск, Забайкальский край, ГОС-4, а/я 89, ИНН 7530000048, КПП 753001001, ОКПО 07621060. Станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж/д., код станции 946208, код получателя 9705.

Подраздел 4.2 Требования по передаче покупателю технических и иных документов при поставке товара

Покупателю с каждой партией смолы ионообменной должен быть передан документ качества, который должен содержать: - наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; - юридический адрес предприятия-изготовителя; - наименование и марку продукта; - номер партии и дату изготовления; - массу «нетто» партии; - массу партии смолы в пересчете на сухой вес (то есть вес органической составляющей смолы без влаги, солей и т.п.); - количество мест в партии; - гарантийный срок хранения; - обозначения и номера нормативной документации; - результаты проведенных испытаний и подтверждение соответствия продукта требованиям раздела 3 настоящего ТЗ. - отметку о приемке партии службой технического контроля. Покупателю предоставляется инструкция по размораживанию смолы (в зимний период). При поставке импортного продукта: копия НТД производителя с надлежащим образом заверенной копией перевода данной НТД на русский язык. В случаях, установленных законодальством РФ, Поставщик предоставляет надлежащим образом заверенные копии сертификационной документации на смолу ионообменную - Сертификат соответствия, Паспорт безопасности или свидетельство о государственной регистрации Таможенного Союза, действительные на момент поставки, одновременно с поставкой смолы ионообменной. Вся документация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Смолу ионообменную транспортируют крытыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в РФ, в условиях, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков и прямого воздействия солнечных лучей и исключительно при положительных температурах (более 0°С) в грузовом помещении (вагон, контейнер и т.д. и т.п.) используемого транспортного средства для транспортировки смолы ионообменной. Не допускается транспортировка смолы ионообменной в одном грузовом помещении (вагон, контейнер и т.д. и т.п.) с сильными окислителями и другими агрессивными веществами. Смола ионообменная в зимнее время (с октября по май месяцы) транспортируется обработанная рассолом, в случае транспортирования в неотапливаемом виде транспорта.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранить ионообменные смолы следует при температуре выше 2°С, под крышей и без прямого воздействия солнечных лучей. Для предотвращения термического и осмотического шока замороженные инертные смолы должны быть медленно разморожены при температуре от +10 до +20°С. Нельзя применять никаких средств и методов для ускорения процесса разморозки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует соответствие качества ионообменных смол требованиям стандарта завода-изготовителя и настоящего технического задания при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок устанавливается в соответствии с документацией завода-изготовителя, но не менее 12-ти месяцев со дня изготовления.

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Смола ионообменная является экологически безопасным материалом.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать контакта с сильными окислителями. Сильные окислители, такие как азотная кислота, могут вызвать бурную реакцию с ионообменной смолой.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик гарантирует Покупателю, что поставляемая им смола ионообменная сертифицирована в соответствии с законодательством РФ, отвечает требованиям настоящего ТЗ. Поставщик удостоверяет качество поставляемой смолы ионообменной подлинным паспортом качества завода - изготовителя с отметкой ОТК или копией, заверенной синей печатью и с подписью Поставщика, который передается одновременно с поставляемой партией смолы ионообменной. Документы, подтверждающие качество поставляемой партии смолы ионообменной, должны содержать в себе сведения о дате изготовления смолы ионообменной. Смола ионообменная должна полностью соответствовать заявленной марке.

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

К поставке допускаются только смолы, включенные в «Перечень ионитов, разрешенных для применения в технологических процессах ПАО «ППГХО», установленный документом «Ионообменные смолы. Применение в ПАО «ППГХО». Порядок (ПОР 7621060-001-2022), опубликованным по адресу https://priargunsky.armz.ru/ru/postavshchikam/informatsiya

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРЕОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В соответствии со спецификацией.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация должна быть на русском языке, либо, если продукт импортного производства, сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «ППГХО» | Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» |
| 2 | ГМЗ | Гидрометаллургический завод |
| 3 | ТЗ | Техническое задание |
| 4 | ОКПД2 | Общероссийский классификатор продукции |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 6 | НТД | Нормативно - техническая документация |
| 7 | РФ | Российская Федерация |
| 8 | ЦНИЛ | Центральная научно-исследовательская лаборатория |

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Методика пересчета ионообменных смол на 100% содержание основного вещества |  |
| 2 | Методика определения механической прочности сорбентов, применяемых для извлечения из рудных пульп уранилсодержащих растворимых комплексов, получаемых в кислотных процессах агитационного выщелачивания урановых руд Стрельцовского рудного поля |  |
| 3 | Методика определения статической обменной емкости |  |
| 4 | Методика идентификации структуры полимерной матрицы и типа функциональных групп ионообменных смол, предназначенных для использования в пульпах переработки урановых руд Стрельцовской группы месторождений |  |
| 5 | Методика определения удельной поверхности и размера пор ионообменных смол, предназначенных для использования в пульпах переработки урановых руд Стрельцовской группы месторождений |  |
| 6 | Методика проведения испытаний образцов ионообменных смол, предназначенных для использования в пульпах переработки урановых руд Стрельцовской группы месторождений |  |