| № п/п | Наименование товара | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальные жалюзи (блэкаут) | шт. | 15 |
| 2 | Рулонные жалюзи (блэкаут) | шт. | 2 |
| 3 | Рулонные жалюзи (блэкаут) | шт. | 1 |

Характеристика товара с указанием комплектности

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики по КТРУ | Дополнительные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жалюзи оконные | 13.92.22.120 /13.92.22.120-00000008 | шт. | 15 | Вид изделия: Жалюзи вертикальные Антибактериальная пропитка: да; Вид жалюзи по форме: прямоугольные; Вид материала ламелей: ткань; Водоотталкивающая пропитка: да; Грязеотталкивающая пропитка: да; Способ открывания/закрывания жалюзи: ручной; Способ установки: потолочное; Сырьевой состав ткани: синтетический; Тип жалюзи: вертикальные; | Размер (ШхВ): 2300*2400 (мм*мм) Конструкция вертикальных жалюзи состоит из карниза с механизмом управления и ламелей. Ламели передвигаются по всей длине карниза и разворачиваются вокруг своей оси на 180°. Карниз крепится на потолок потолочными кронштейнами или внахлест на кронштейны. Ткань «Плэйн» блэкаут, цвет согласовывается с Заказчиком при замере (Состав полиэстер 100%). Плотность ткани – не менее 350г/кв.м. Толщина – не менее 0,35 мм. Ткань не пропускает свет. Общая площадь – 71,76 м2. |
|  | Жалюзи рулонные | 13.92.22.120/13.92.22.120-00000018 | шт. | 3 | Вид изделия: Шторы рулонные; Вид материала карниза: металл; Вид механизма ручного управления: цепочка; Дополнительные требования к изделию: светоотражающее покрытие, грязеотталкивающая пропитка; Кассетного типа: нет; Светозащитная категория ткани: непрозрачная; Сырьевой состав ткани: синтетический; Тип крепления: настенное; Тип управления: ручное; | Размер (ШхВ): 2300*2400 (мм*мм) Карниз: Труба диаметром не менее 32 мм Ткань - «Омега» блэкаут, (Состав 100% Полиэстер) Ткань не пропускает свет: Да Стойкость к выгоранию: Да Плотность ткани: Не менее 180г/кв. м. Цвет ткани: По согласованию с Заказчиком |